| Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ853А | p-n-p | 100 | 100 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 500 | 7 | <2 |
| КТ853Б |  | 80 | 80 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 500 | 7 | <2 |
| КТ853В |  | 60 | 60 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 500 | 7 | <2 |
| КТ853Г |  | 45 | 45 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 500 | 7 | <2 |

Корпус:

| Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
| --- | --- |
| Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
| Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
| Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
| Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
| Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
| Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
| Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
| h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
| Iкбо | - Обратный ток коллектора |
| fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
| Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |