GRUNDIG

Шасси 12.5 T55-4201TOP проц. SDA5535 A044

Вход в сервис:

Нажать i, в service ввести код 8500.

В сервисе, в пункте "vers." установить "east". Появляется русское меню и DK.

Выход - TXT.

шасси Beko C7, C8

Вход в сервис - i (menu), 8, 5, 0, 0.

Выход кнопкой TXT.

шасси CUC1822, CUC1823, CUC1852. M63-105 ST63-160, ST63-781, E63-911 проц. MC68HC11F1,

Запуск внутренней памяти процессора.Замкнуть на массу (землю) вывод 1 процессора (контакт Мр2) и включить телевизор в сеть. Нажмите кнопку (i) на ПДУ (TP760). С помощью (Р+) и (Р-) выбрать SERVICE. Нажмите (ОК) введите код (8) (5) (0) (0). Выход I.

шасси CUC1825 CUC1826 BOSTON ST270/8/IDTV/LOG Проц. SDA5250 C4,

Нажать на клавишу (i) на панели телевизора и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить значение (ОК) выход (i) POWER OFF.

шасси CUC1832

Как включить DK: отрежь четвертую ножку разъема радиоканала, в меню ручной настройки появиться выбор стандарта BG/Dk.

шасси CUC1835, CUC1860, CUC1880, CUC1890 M70-100 M70-580 M82-100 M95-100, M70-681 IDTV Проц. SDA30161.

Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим SERVICE DEMO нажать (ОК) (AUX). Вызвать SERVICE MODE (OK) (8) (5) (0) (0). Снятие блокировки. (VIDEOTEXT) (PAGE) (CANSEL) (PAGE) (OK). Что бы запомнить регулировки в сервисном режиме необходимо 7ю ногу SDA3526 посадить на землю. выход (i).

шасси CUC1836, CUC1929 M70-290/9 M84-211/8 Проц. SDA5250-100

Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим DIALOG CENTER нажать (ОК). Вызвать For authories dealer (OK) (8) (5) (0) (0) выход POWER OFF.

шасси CUC1982, CUC1832, CUC2030N, CUC2031N, CUC2020,CUC2020N, CUC2020FR, CUC1952, CUC1984, CUC1983, CUC1842, CUC1894, CUC1828. CUC1806, CUC1830, CUC1836, CUC1828, CUC1929M82-169/9IDTV,Greenville 7003 text, Greenville 7003 NIC/TOP, ST63-700 text, ST63-700 NIC/text, ST63-700 NIC/TOP, ST63-780 text, ST63-780 NIC/TOP, ST70-700 text, ST70-700 NIC/text, ST70-700 NIC/TOP, ST70-780 text, ST70-780 NIC/TOP, ST72-860 TOP, ST72-860 NIC/TOP, Greenville 550 SE 5586, ST 55-800 a TOP, ST 55-850 TOP, ST 55-710 NIC/TOP, ST 55-725 a FT/GB, ST 55-800 NIC/TOP, ST 55-850 NIC/TOP, ST 55-850 FR / TOP, ST 55-900 FR / TOP, M 70-269/9Reference, Trento SE 7016/9 Ref. PIP, M 82-269/9 Reference, Denver SE 8216/9 Ref./PIP, M 82-269 PALplus/LOG, M 72-410 Reference, M 72-410/9 Reference, M 72-410 Reference/PIP, M 95-410/9 Reference/PIP MW 70-100/8, Berlin SE 70-100/8, Проц. 68HC11F1

С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники.

КОДЫ ОШИБОК

S-DDC E1 CIC1410

Display Processor E4 CIC1640

Comb Filter Video Proc. E5 CIC1350

Component Interf. Proc. E6 CIC1360

RGB Processor E7 IC34510

Audio Processor E8 IC32300

NVM E9/EA/ IC87080

Video Matrix EH IC43150

Video Matrix EL IC43200

Tuner, NVM EP CIC2120

Tuner, PLL Eb CIC2161

Audio Matrix (option) EF IC43210

Sync Controller E2 CIC1600

Picture Processor E3 CIC1600

Flicker Reduction Eh CIC1700

Video Processor En CIC70270

Audio Proc (DSP) Ec IC40010

Dolby Processor Ed CIC40040

NVM ER CIC3830, SAT Module

PLL Eo CIC9170, SAT Tuner

PIP Processor EU CIC29040, PIP Module

PIP Tuner PLL Er CIC2161, PIP Module

Если заменили EEPROM инициализация делается так: нажимается P- и одновременно включается сетевой выключатель. У этого телевизора имеется и режим самодиагностики по шине I2C. Сообщение модулируется на линии как пакет импульсов на SDA за время положительного импульса SCL. Делается наблюдение при помощи двух лучевого осциллографа.Количество импульсов дефект у модуля:

1 S-DDC_______ IC1410,----Future BOX

2 MSC ________IC1690,__Future BOX

3 VPC ________IC1350,___Future BOX

4 CIP _________IC1360,___Future BOX

8 Tuner/Sat ___CIC2161,__SignalModule

10.VideoMatrix _IC43080,__Chasis

15-18 24c08

19 24C02

20 DP _______CIC1640,___Future Box

21 RGB __Procesor IC34510,_Chasis

22 AudioProcesor _IC32300,__Chasis

выход POWER OFF.

Шасси CUC2030, CUC2031, CUC2040, CUC2050, CUC2051, CUC2058, CUC2059, CUC 2080 ST63-700, ST63-710, ST63-780, ST70-700, ST70-705, ST70-715, ST70-780, ST70-788, ST70-798, ST70-875, ST72-860, ST72-865, ST84-896, ST25-8210, ST28-8210, MW82-2700 NIC Проц. SDA5256 (SDA5257)

Зайти в основное меню и выбрать Dialog Center, далее Service, введите код 8500, нажмите кнопку i.

шасси CUC2075, CUC7350 ST55-725 ST55-750 ST55-800 ST55-95 проц. ZC411867P (MC68HC05T3), MC88671P,

Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. Выход I.

шасси CUC5301 P37/40/50 T51/55/65 Проц. XC88621P

Замкнуть ножки процессора ПДУ MC144105 выводы 6 и 10. выход (i).

шасси CUC5360 CUC5361 CUC5510 CUC5511 M55-.., M63-.., ST63-.., ST70-.. проц. SDA20561, SDA20562,

Нажать на кнопку (Р/С) на ПДУ включить сетевой выключатель. Выход POWER OFF.

шасси CUC6300 P37.. P40.. P42.. P45.. P50.. T51.. T55.. Проц. ZC88642P, ZC88644P, ZC424701,

Удерживая кнопку (i) на ПДУ (TP720) включить сетевой выключатель. Запомнить значение (ОК) . выход POWER OFF.

шасси CUC6330 ST 70-750 text проц. XC411872P (CUC6360PAL)

Зайти в основное меню и выбрать: Info Center, Special Functions, Service, ввести код 8500.

шасси CUC6360, CUC6361, CUC6365, CUC6368, CUC6369, CUC6380 Проц. XC68HC11F1B4

Зайти в основное меню и выбрать: Info Center, Special Functions, Service, ввести код 8500.

шасси CUC7300, CUC7301, CUC7303 P37-065/070/730 Проц. ZC88667P ZC411718P SDA5222

Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. выход POWER OFF.

шасси CUC7880 CUC7890. ST82775,ST95775 проц. SC415008FN4,

Нажать (i) появится INFO CENTER. Выбрать SPECIAL FUNCTION и нажать ОК. Ввести код (8) (5) (0) (0) Выход I,

шасси E1 P37-4501 TDA9345PS/N3/3/1748

Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU и ввести код 8500.

Выход из режима нажатием кнопки TXT на ПДУ.

ARCANCE T55-5211 проц. MITSUMARU MC8A01A-50P0 ( LC86F3348A-50P0 )

Для входа в сервис нажать кнопку MENU и набрать 8 5 0 0.

На экране появится надпись TEST, необходимо выбрать номер группы, первоначально от 3 до 5.При попытке вызвать другие опции на экране появляется замок. Ввести код 200528, после чего появится надпись PRESS MENU NUMBER.

GV200VPS проц. SDA2087N.

На пульте нажать (CODE), затем (4) (9) (3) (4). Подтвердить (ОК) и нажать (STANDBY)

T51-546

Снятие ключа:

Try press (VOL+), (VOL-), (P-), (P+) from remote - the password will be disabled. If you want know password - in some models (don't know if in your model too)

(1CD)-low = 1-st digit of code

(1CE)-low = 2-nd digit of code

(1CF)-low = 3-rd digit of code

(1D0)-low = 4-th digit of code

(1D3)bit6 - 0-code disable , 1-code enable

Снятие ключа Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор.

TF72-5211,TF55-5211, T55-5211, P37-5211

Вход в сервис:

1. Включить TV

Код стандартный для Grundig. Нажать MENU и набрать код "8500".

На экране отобразиться красная надпись TEST. Для сервиса необходимо ввести номер нужной группы опций, причем первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5.

При попытке вызвать другие опции на экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего возникает приглашение PRESS MENU NUMBER

Чтобы снять код (замок) нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код.

На всех программах(1…0) убрать блокировку (обязательно на всех!