SALORA

28F8 32F8 36F8

(II) (I) (►) (I▼)

шасси EUROSTEREO 2B-F 28N8S Проц. ZC410929P

Комбинация: (--\-) (MENU) (TV) последняя кнопка в течении 1с.

шасси FEATURE STEREO 25V80, 28V80 проц. SDA30C163 + EEPROM

Вход в сервисный режим:

Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать комбинацию кнопок на ПДУ:

MENU, TV, I

Если ТВ после этого остался в режиме ожидания - включить его двукратным нажатием TV и нажать I для входа в сервис.

шасси FX 29V100

1.Включить ТВ сетевой кнопкой.

2.В течении 5 секунд ввести пароль: MENU, TV , i с ПДУ.

Если ТВ не включился:

3.Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.

шасси M1 852 SAT SOLI, 882 SAT SOLI, 885 SAT SOLI проц. CCU-SALO-07 (CCU20XX)

вход (C) (*) (O/V) (#) (M)

Выход выход TV.

шасси M2 DIGI STEREO 25M9C проц. CCU-SALO-09 (CCU20XX)

вход (P) (*) (O/V) (#) (M)

Выход TV.

MAK FOCUS:

SHIFT+MUTE, - -, 0, MODE, SHIFT+OK

Выход - экран со стрелкой внутрь (Видеовход)

шасси MONO PLUS 2 14MP50 VT, 20MP50 VT, 21MP50 VT проц. SAA5222, SAA5223, SAA5253, SAA5255

Вход в сервисный режим:

Нажать кнопки ДУ в следующей последовательности: MUTE, OK (M), TV

При этом на экране отобразится SERVICE MENU 1.

Переключение между отдельными субменю нажатием синей кнопки ДУ. Введение в память кнопкой OK (M).

Выход TV.

шасси STEREO PLUS2 25SP51 JAZZ, 28SP51 JAZZ, 25SP55 TANGO, 28SP TANGO, 28SP56 POLAR проц. SDA30C263M2

Вход в сервисный режим:

Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.

В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).

Конфигурация - красная.

В память - (OK)

Выход POWER OFF.