SOKOL                    шасси A-2000 54ТЦ-6155 Проц. SDA555XFL/A-2000

Сервисное меню: для входа в сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (DISP), (EXPAND), (TIME).

шасси A-2010Z A-2011Z 37ТЦ-6150, 51ТЦ-6150, 54ТЦ-6150, 37ТЦ-6152, 51ТЦ-6152, 54ТЦ-6152 Проц. Z90233/A-2010Z

Сервисное меню: для входа в сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (ДИСПЛ), (FUZZU – на некоторых пультах отображена как открытая книга), (ВРЕМЯ).

шасси A-2011 37ТЦ-6153, 51ТЦ-6153, 54ТЦ-6153 Проц. SDA555XFL/A-2010

Сервисное меню: для входа в сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (ДИСПЛ), (FUZZU – на некоторых пультах отображена как открытая книга), (ВРЕМЯ).

шасси A-2015 MONO A-2015 STEREO 37ТЦ-6151, 51ТЦ-6151, 54ТЦ-6151, 51ТЦ-6151S, 54ТЦ-6151S, 54ТЦ-6151SP Проц. SDA555XFL

Сервисное меню: для входа в сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (ДИСПЛ), (FUZZU – на некоторых пультах отображена как открытая книга), (ВРЕМЯ).

шасси A-2020 37ТЦ-7261T, 51ТЦ-7261Т, 54ТЦ-7261T, 37ТЦ-7261ST, 51ТЦ-7261ST, 54ТЦ-7261ST, 37ТЦ-7150, 51ТЦ-7150, 54ТЦ-7150 Проц. TDA9381/N2, TDA9351PC/N2/1I0982

Сервисное меню: Способ 1.) Выключите телевизор в дежурный режим и на пульте ДУ последовательно нажмите (ДИСПЛ) (ВВОД) (MUTE) (POWER ON). Способ 2.) Нажмите скрытую кнопку SB101 на материнской плате телевизора. При этом уровень напряжения на выводе 7 центрального процессора будет равен 2 вольта.

шасси A-2021 A-2022 37ТЦ-7160, 51ТЦ-7160, 54ТЦ-7160, 37ТЦ-7162, 51ТЦ-7162, 54ТЦ-7162 проц. TDA9381PS/N2/I1326

В сервисный режим можно войти двумя способами:

1.нажать кнопку SB108

2.переключить телевизор в дежурный режим затем нажать на ПДУ кнопки Display затем Ввод.

Ввод в память кнопки TV или AV на пду.

шасси A-2023 37ТЦ-7262, 51ТЦ-7262, 54ТЦ-7262 проц. TDA9351N2

шасси A-2025 37ТЦ-6254, 51ТЦ-6254, 54ТЦ-6254 Проц. Z9025506PSC

Сервисное меню: для входа в сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (ДИСПЛ), (FUZZU – на некоторых пультах отображена как открытая книга), (ВРЕМЯ).

Выход - нажать кнопку MENU

шасси CH-16S 63ТЦ-8739S, 63ТЦ-8739FS, 63ТЦ-8789FS, 72ТЦ-8739FS, 72ТЦ-8789FS, 85ТЦ-8789FS Проц. TDA9384PS/N2/3I

Для входа в сервисное меню установите значение громкости на 0.

Нажмите одновременно и удерживайте кнопку (MUTE) на пульте ДУ, нажмите на панели управления телевизора MENU.

Выход - Power OFF.

шасси EX-1A EX-1A1 EX-1A2 37ТЦ-8798, 54ТЦ-8739, 54ТЦ-8739FS, 54ТЦ-8789FS Проц. TDA938X, TDA9381PS/N2/2I109

Сервисное меню: Для входа в сервисное меню установите с пульта ДУ значение громкости на 0. Нажмите на пульте ДУ кнопку (MUTE) и удерживая ее нажатой нажмите (MUTE) на панели управления телевизора.

шасси H-707V-03 72ТЦ6100 проц. SDA555XFL

Вход в сервисный режим:

В нормальном режиме нажать последовательно: DISP-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP, или DISPLAY-MUTE-SLEEP-FUZZY-TIMER

шасси S-2042 37ТЦ-7164, 51ТЦ-7164, 54ТЦ-7164 проц. TDA9381PS/N3/3 TDA9381-7NA

Сервисное меню: для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку (MENU) на пульте ДУ и далее (8) (5) (0) (0). В правом верхнем углу экрана появится буква М красного цвета. Для установок и регулировок предусмотрено десять подменю. Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ с 0 по 9.

37ТЦ7364 54ТЦ7364S 54ТЦ7464FS проц.TDA9381

Для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку “MENU” на ПДУ и набрать цифровыми кнопками на ПДУ число 8500.

В правом верхнем углу экрана появится буква М красного цвета. Для установок и регулировок предусмотрено десять подменю. Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ с 0 по 9.

37,51,54 ТЦ6150,6151,6155 Проц. Z9023306PSC

Вход в сервис: На включенном телевизоре нажать с пульта (DISP) (FUZZU) (TIMMER)

54ТЦ6100

Вход в сервис: На включенном телевизоре нажать с пульта (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZU)