PANASONIC                                  Шасси AC1 TX-G10/C

Установить программу 60

Параметр SHARPNESS минимум. Нажать (OFF TIMER) ПДУ и удерживая нажать (▼) на клавиатуре ТВ

Выход (NORMAL)

Шасси APEDP264/266 APEDP264 CF27SF14/24/34V CT-31F24 CT-31XE24CV CT-F29992LV/W/XV

закоротить точки FA1 и FA2 или выводы 3 и 8 соединителя ТР который расположен на плате А- board

Выход: нажать кнопки (ACTION) и (POWER) на 2 сек.

Шасси CP-185 TDA9381PS/N2/3I0785 MS9381/N2/3_DE1

P=99 > Sharpnes=0 > Mute > P- (TV) + Display (RC)

Шасси CP-521 TX-29PM1P проц.TDA12021H1/N1D01, память 24C16WP

Установить программу 99. Параметр SHARPNESS на минимум. Нажать MUTE на ПДУ и удерживая нажать (▼) на клавиатуре ТВ

Выход «Power OFF».

Шасси CP-830FP TX-32PS12P проц.SDA55xx

Установить программу 99. Параметр SHARPNESS на минимум. Нажать MUTE на ПДУ и удерживая нажать (▼) на клавиатуре ТВ

Выход «Power OFF».

Шасси EURO-1 EURO-2 E2100 TX-21AD2C TX-29A3C TX-25A3C TX-W28R3 TX-21MD1C TX-W28D1F Проц. CCU30001-05

Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать кнопку (F) на панели телевизора. Нажать и удерживать (VOL-) на TV. Нажать [colordark=darkblue]REVEAL)[/color] на пульте.

Выход (NORMAL)

Шасси EURO-3 EURO-3H EURO-3W EURO-3HW EURO-3HWS TX-25AD50F TX-XD60C TX-W28/32/36D2DP/L проц. SDA30C164

Установить регулятор НЗЧ BASS на max,а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать кнопку (REVEAL) на ПДУ. Нажать и удержать кнопку (VOL-) на TV

Выход (NORMAL)

Шасси EURO-4, EURO-4H TX-25LD4C, TX-28LD4C, TX-28PK25 Проц. SDA5450C48GE, SDA5450C59

Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать и удерживать кнопку (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте.

Выход (N)

Шасси EURO-5 EURO-7A TX-25/28AD90F TX-32D5F ТХ-32PB50F/P

Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать и удерживать кнопку (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте

Выход (N)

Шасси EURO-10 TX-29PS1F

Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать кнопку (F) на панели телевизора. Нажать и удерживать (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте. Что в прочем логично и похоже на комбинации других моделей, за исключением того что у этого ТВ для регулировки громкости на панели ТВ используются одни и теже кнопки, что и для выбора программ. Перебор и изменение параметров осуществляется цветными кнопками на пульте.

Выход (N)

Шасси GAOO70 TX2170T Проц. MN152811TJN

Удерживая на TV (-VOL), нажать на пульте экран с плюсом.

Выход в подменю нажать N

Шасси GL1 TC-21GX10BS процесcор TDA 12120H1/N100

Вход: VOL=0, таймер 30 минут, RECALL на пульте и VOL- на TV. Смена меню кнопками 1 и 2 . Перемещение по меню кнопками 3 и 4 .

Выход Power

Шасси GLP22 TX-32LXD7 TX-32LED7F TX-26LXD7 TX-26LED7F

Вход в сервис:

Нажать и удерживать кнопку (-/v) на локальной клавиатуре, нажать 0 на ПДУ 3 раза в течении 2 секунд.

Для выхода из Service mode - нажать кнопку EXIT на ПДУ.

Шасси GP2A TX-29F250T, TX-29E220T, TX-29F155T, TX-29PM11P, TX-34P180T

Вход в меню «Service1» (геометрия, RGB, суб.яркость):

Убрать громкость до нуля. Установить таймер на 30 мин. Одновременно нажать «Vol-» на ТВ и «Display» на пульте. Перемещение по меню - красная и зелёная кнопки, изменение параметров - жёлтая и синяя кнопки. Запомининие изменений - «ОК». Выход - «N».

Вход в «Self Check»:

Находясь в «Service1», одновременно нажать «Vol-» на ТВ и «Timer» на пульте. Выход - «N».

Вход в «Service2»:

Установить 99-й канал. Войдя в «Servise1», выбрать «Sub-Brightness» и нажать на пульте «-/--». При нажатии в этом режиме «Display» осуществляется вход в редактор ячеек памяти, где можно вручную править содержимое. Выход - «N».

Шасси LH18 LCD TX-32LXD1

Вход в сервис-1:

- установить BASS на максимум, TREBLE на минимум.

- установить ТВ на программу номер 99

- нажать одновременно INDEX на ПДУ и кнопку ВНИЗ на самом ТВ.

Вход в сервис-2 (опции):

- находясь в сервисе-1 нажать ЗЕЛЁНУЮ кнопку на пульте несколько раз чтобы выбрать последний пункт сервисного меню JPEG VIEWER.

- на дистанционнике нажать кноку HOLD, откроется меню сервис-2 с опциями.

кнопки КРАСНАЯ/ЗЕЛЁНАЯ для навигации вверх/вниз

кнопки ЖЁЛТАЯ/СИНЯЯ для изменения значений

для запоминания изменений нажимать STR отдельно для каждого пункта

Для выхода из сервиса выключить в дежурный режим

Шасси LH65A TC-32LX70/700, TC37LZ85, TC-32LX85

Вход в сервис:

Нажать и удерживать кнопку VOLUME DOWN на локальной клавиатуре, нажать RECALL на ПДУ 3 раза в течении 2 секунд.

Для выхода из Service mode - нажать кнопку POWER на ПДУ или наТВ.

Шасси M17 TC-25GF10R, TX-33GF15P

1.Установите громкость 0.

2. Нажмите одновременно (RECALL) на ПДУ и кнопку (VOL-) на передней панели телевизора.

Шасси М18, М17W GAOO TX-29GF25T, TX-33,29GF85T, TC-24,28WG12H, TX-29GF35T,

Нажать одновременно кнопку (OFF TIMER) на пульте и кнопку (- VOL) на передней панели телевизора. Для настройки микросхемы памяти после замены устанавливают перемычку TPA4, соединив вывод 3 микросхемы IC1213 с общим проводом телевизора, а затем включают питание. аппарат перейдет в режим MARKET MODE.

Выход После окончания процесса перемычку снять.

Шасси MD3N TX-29P190T SDA5555DM

Сервис1:

Установить регулятор НЧ BASS на max, а регулятор ВЧ TREBLE на min. Нажать и удерживать кнопку (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте. выход (N)

Сервис2:

Установить программу 99, нажать HOLD на ПДУ.

Выход (N)

Ещё один способ:

OFF TIMER на 30 мин, и одновременно нажимаем кнопки на пульте DISPLAY ,на ТВ панели (-VOL).

Шасси MX-1A TC-21E1R Проц. MN152810TTC4

Нажать на основной плате телевизора сервисную кнопку S1101. Появится надпись СНК. После первого нажатия можно регулировать основные (регулировки яркости, контрастности, насыщенности, громкости и фазы (центровки по горизонтали)). Второе нажатие на кнопку позволяет регулировать режимы цветность RGB.

Выход (NORMAL)

Шасси MX-1A TC-14L3R, TX-21LT3P TC/TX- 14/21L3P,R; TC/TX- 14/21LT3P,R, TC-21E1R Проц. MN152810TTC4

Вход: нажать на основной плате кнопку S1101 (Service). Экран засвечивается белым полем без надписей. Нажатие на кнопку (Function) меняет регулировки (яркость, контрастность, насыщенность, громкость, тон, центровка по горизонтали. Изменение уровня параметра кнопками (Vol+), (Vol-). Второе нажатие кнопки S1101 переводит ТВ во второй сервисный под-режим, регулировки: уровень черного R, G, B, размах сигнала R, G и тонкая горизонтальная линия (настройка Uуск). [/color]

Выход (NORMAL)

Шасси MX-2A TC-29V50R Проц. MN152810TZN

Для входа нажать на кнопку сервисного переключателя S1101 (находится рядом с переключателем центровки). Телевизор переключится в режим проверки, на экране появится надпись CHK. Нажать кнопку S1103 (FUN) для выбора необходимой регулировки.

Выход - S1101.

Шасси MX-3 MX-3С TC-14F1, TC-F1D, TC-14L10R, TC1425RT, TC-20F1, TC-20L3R, TC-21F1T, TC-21L10R, TC21S10R, TC-2125RT, TC-2105RT, TX-2150T/TS, TC2150R, TC2150RM/RS, TC2170R/T Проц. MN152811TZT/TZX

Гостиничный режим: 1. На ДУ - (OFF TIMER), на панели (CH UP) -- вкл. 2. На ДУ - (OFF TIMER), на панели - (VOL) – выкл.

Вход в меню: Одновременно нажать (RECALL) на ДУ и (-VOL) на панели.

Выход Дважды нажать (NORMAL) на ДУ.

Шасси MX-3V TC-14SV10S

Сервис для TV: Установите громкость на ноль. Нажмите (MENU) и передвиньте курсор на позицию FETURES. Нажмите на кнопку OFF TIMER. Сразу одновременно нажмите на ПДУ (RECALL) и (VOL-).

Сервис для VCR: Установите громкость на ноль. Нажмите (MENU) и передвиньте курсор на позицию FETURES. Нажмите на кнопку OFF TIMER. Сразу одновременно нажмите на ПДУ правую кнопку курсора и (VOL-).

Шасси MX4 Tx-29v70T Пульт: TNQE145 TNQE147.

Hotel Mode:для отмены данного режима нажмите VOL- на клавиатуре телевизора и OFF-Timer на пульте ДУ.

Сервисное меню:

1) установите значение громкости 0.

2) Установите таймер на 30 минут.

3) Нажмите RECAL на пульте ДУ и VOL- на клавиатуре телевизора.

На экране высветится СНК.

Выбор подпунктов меню кнопками 1, 2,3,4,5.

Выход из меню - N.

прислал Балаганов,

Шасси MX-5 MX-5A TC-14D2, TC-2119R, TC-25GF10R, TX-33GF15P, TC-20S2, TX-20S2T, TC-21Z2A Проц - MN1871681T

Установите значение громкости на телевизоре равным VOL= 0, а также установить режим таймера равным 30 MIN. Далее одновременно нажмите кнопку Volume - на телевизоре и кнопку RECALL на пульте.

Выход - дважды нажать (NORMAL) на ДУ.

Шасси MX-5Z TC-21D2Q проц.TDA9381PS/N2/2I0905 N048Z, TDA9381PS/N2/2/0619 TDA9381N048M

Установите значение громкости на телевизоре равным VOL= 0, а также установить режим таймера равным 30 MIN. Далее одновременно нажмите кнопку VOL-- на телевизоре и кнопку RECALL на пульте. Выбор подпунктов - 1, 2, 3, 4, 5.

Выход - N.

Установите значение громкости на телевизоре равным VOL= 0, а также установить режим таймера равным 30 MIN. Далее одновременно нажмите кнопку CHANNEL UP на телевизоре и кнопку RECALL на пульте.

Шасси MX-7 TC-21PM10R проц TDA9363PS/N1/3L0230 (TDA9463L064A)

Вход в сервис: установить громкость"0", а таймер "30мин". На панели нажать и удерживать "Vol-", а на ПДУ нажать кнопку RECALL , (которая выглядит как экран с плюсиком).Смена меню кнопками "1" и "2". Передвижение по меню кнопками "3" и "4". Изменение параметров "Vol+" и "Vol-".

Выход POWER OFF

Шасси MX-7Z TC-15PM50R

Громкость на (0), таймер отключения на 30мин., одновременно нажать на (-) громкости на ТВ и Дисплей на пульте. переключение режимов регулировки : кн. 1 и 2 на пульте или стрелками "вверх" и "вниз". Изменение параметра: кн. 3 и 4 или стрелками < и > на пульте]

Выход POWER OFF

Шасси MX-10 TX-29P80T

Для входа в меню необходимо выставить с пульта следующие данные. Данные можно выставлять на любом канале: Четкость изображения-min Громкость –min Басы –max Высокие-min На таймере 30 min Одновременно нажимаем кнопки (Display) (Volume -) Перебор функций – кнопки 1-2-3-4

Выход (N)

Шасси MX-12 TX-29PS70T

Вход: VOL=0, таймер 30 минут, RECALL на пульте и VOL- на TV.

шасси PX1T CT34WX50 (TAU)

Нажмите кнопку VOL- на TV и быстро нажмите кнопку (INFO) на пульте три раза.

Шасси Z5 TC14S1RCP, TX14S1TCC, TC21S1RCP, TX21S1TCC, TX21S1TCP Проц. MN152811TBS

(OFF TIMER) на ДУ (VOL-) на TV. Нажмите на кнопку STR для запоминания изменений.

Выход (F)

Шасси Z7 TX-21K1T/R, TX-21K2T, TX-14K1T, TC-14K1R,TX-14K2T, TX-21JTP3 проц. SDA5254-A008

Выберите 60 канал установите четкость на минимум и одновременно нажмите кнопки (VOL-) и (OFF TIMER). Запомнить значения (STORE)

Выход (NORMAL)

Шасси Z8 TX-21CK1 Проц. TDA9367PS/N1/4S0326

Выберите 99 установить значение SHARPNESS на минимум. Нажмите и удерживайте кнопку ПДУ (MUTE). Нажмите на клавиатуре ТВ кнопку (▼)

Выход (NORMAL)

Вход в сервис-2:

находясь в сервисе-1 перейти на строку SUB-BRIGHT и нажать RECALL на пульте.

Шасси Z-185 TDA9381PS/N2/3I0785 MS9381/N2/3_DE1

P=99 > Sharpnes=0 > Mute > P- (TV) + Display (RC)

2150

Одновременно нажать: на TV (-VOL) на пульте (DISPLAY) TIMER В ПОЛОЖЕHИИ OFF !

Выход POWER OFF

AG-4700BY одновременное нажатие перемотки вперед, назад, и выброса кассеты

TC21-GF80R

Одновременно нажать (RECALL) и (VOL-)

Выход NORMAL 2 раза

TX-21JT1P

Выберите 60 канал , установи значение SHERPNESS (РЕЗКОСТЬ) на минимум и одновременно нажми кнопки (VOL-) на передней панели и (OFF TIMER) на пульте. Запомнить значения (STORE).

TX-25G10T проц. MN1874083TFP

(VOL) на минимум (OFF TIMER) на 30 минут, (VOL-) + (+). (1),(2) – выбор меню CHK1-CHK4 (3),(4) - пункты меню (VOL +/-) – модификация

Выход POWER OFF