PRIMA

M2153 проц.TDA9381PS/N3/2/1831 Состав шасси - Тюнер - LINGHUA TDL-3N4G BXATB138----S кадровая -STV9302, Унч - AN17821A , Шим - 5Q0765RT

Плата похожа на ROLSEN,

Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые

кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые

кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню 5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.

TS-2118 проц.TDA9341PS/N3/A (9341-1516M1)

Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] [6] [4] [8] [3] .на экране появится "FACTORY" и ещё раз нажимаем [MENU] [6] [4] [8] [3] [/b] и попадём в сервисное меню.

Нужный подпункт выбираем кнопкой "меню" и нужная цифра 0-7.