AMSTRAD  шасси PT90 TV 2850 проц.ST 92195C7B1/PFT

вход в сервис:

1.Войти в меню FUTURE

2.набрать код 1923

шасси VE01 1450KT, 2050KT, 2150KT проц. TDA9351PS/N3/3 ( NTDA9351C310A 051130 )

Вход в сервис:

Нажать кнопку MENU, набрать код 6 4 8 3, появится M на экране.

Набрать код 1 2 3 4 - ТВ в режиме сервиса.

Выход - перевести ТВ в режим STANDBY.