JVC                Шасси BB. AV-21SX1EK, AV-25SX1EK, AV-21TS1EK

Вход DISPLAY)+(CINEMA/GAME) Покажется сервисное меню:

1. IF - Настройка IF тракта

2. V/C - Настройка Video/Chroma

3. – Audio

4. DEF - Геометрия

5.VCM PRESET - Установка для режимов STANDART, USER, CINEMA&GAME (VCM eto Video Status Memory)

Шасси СА.

На пульте одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE, второе нажатие выведет в SISTEM CONSTANT.

Для выхода из сервисного меню нужно вернуться в меню SERVICE, а затем нажать на кнопку MUTE.

Шасси CG.Проц MN1873287JX(Z)

На пульте ДУ одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE.

Шасси CH AV-21LXB проц. TDA9386PS/N1/2504750

На пульте ДУ одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE.

Выход из сервисного меню - нажать DISPLAY дважды.

Шасси CL. AV-A14M2/K14M2 AV-A21M2/K21M2 AV-A14T2/AV-K14TA AV-A21T2/K21T2 проц M37212M6-109SP.

Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE)

Выход DISPLAY.

Шасси CP-005 AV-14JT5EBU, AV-14JT5EU, AV-21JT5EBU, AV-21JT5EU, AV-21JT5EU-A проц. ST92195

Вход в сервисное меню:

1. Выбрать программу 91.

2. Установить “ Sharpness “ на 0.

3. Последовательно нажать кнопки ПДУ : красную, зелёную, MENU.

Шасси CP-830F. jvc-29fh1svg состав ddp3315 vsp9402 msp3410 tda8358 пульт rm-c1514

Вход в сервис: одновременно mute и information на пульте

Шасси CW. AV-21F24, AV-21L24, AV-21T14, AV-20N14 проц. TDA 11010H/N1B00, TDA11020-ERU

Вход в главное сервисное меню: одновременно нажимаем на штатном пульте кнопки DISPLAY и PICTURE MODE

Для входа в меню системных констант - необходимо снова нажать на эти же кнопки. Параметры выбираются кнопками +/- CH, а регулировки +/- Vol.

Для выхода из сервисного режима в обычный, нажимаем дважды кнопку DISPLAY прислал: B.B..

Шасси JA. AV-28SX1EN. проц M37204MC-A49SP.

Подготовка телевизора:

1. SPATIAL EFFECT – выключить.

2. TREBLE, BASS, BALANCE – установить в среднее значение.

3. Функция CINEMA/GAME – в позицию STANDART.

4. Функцию ECO – выключить. 5 Установить пропорцию изображения 4х3. Далее одновременно нажмите с ПДУ (DISPLAY) (CINEMA/GAME)

Выход DISPLAY,

Шасси JB AV-25VM1PF, AV-28VM1PF Процессор M37201M6-C435SP. Пульт RM C761-1E.

одновременно нажать кнопки «DISPLAY» и «CINENA/GAME» на ПДУ.

Выход - нажать кнопку «DISPLAY» на ПДУ.

Шасси JC. AV-25VM1EN, AV-28VM1EN. проц M37221M6-066SP.

(DISPLAY) (CINEMA/GAME)

Выход DISPLAY.

Шасси JE. AV-25TS2EK. проц M37204MC-C40SP.

(i) (MUTE)

Выход TV.

Шасси JE. AV21TS2PF, AV-21SX2EK, AV-25SX2EK, AV-29SX2EK, AV-21TS2PF

Вход (DISPLAY)+(CINEMA/GAME) Покажется сервисное меню:

1. IF - Настройка IF тракта

2. V/C - Настройка Video/Chroma

3. - Audio

4. DEF - Геометрия

5.VCM PRESET - Установка для режимов STANDART, USER, CINEMA&GAME (VCM eto Video Status Memory)

6.VPS - Показывает состояние VPS i PDC (Не настраивать!) (VPS-Video Program System, PDC-Program Delivery Code)

7. AUTO PROGRAM - Инициализация памяти.

Шасси JK AV-28WFT1EPS/EKS/EPG/EIS AV-32WFT1EPS/EKS/EPG

Вход в сервисное меню:

Нажать на ПДУ (i) (MUTE) одновременно.

Выход TV.

Шасси JKⅡ AV28WT5EPS AV28WT5EIS AV28WT5EKS AV24WT5EPS AV24WT5EIS AV24WT5EKS

Вход в сервисное меню:

Нажать на ПДУ (i) (MUTE) одновременно.

Выход TV.

Шасси JW AV-28R47SK, AV-32R47SK

Вход в сервисное меню:

Нажать на ПДУ (i) (MUTE) одновременно.

Выход TV.

Шасси JW2 28T5SP, AV-28T5BK, AV-28T5BR, AV-28T5SK, AV-28T5SR, AV-32T5BK, AV-32T5BR, AV-32T5SK, AV-32T5SP, AV-32T5SR проц. TDA12020H/N1D01

Вход в сервисное меню:

Нажать на ПДУ (i) (MUTE) одновременно.

Выход TV.

Шасси MFII AV32H20EUS проц.SDA6000

Нажать на ПДУ (i) (MUTE) одновременно.

Выход TV.

Шасси MR2 HV-29SL40, HV-29SL50 проц. VCT 6743G B3 08 Пульт RM-C1502

Нажать на ПДУ (i) (MUTE) одновременно.

Выход TV.

Шасси MZ1, MZ2, СА2. C-21ZE, AV-G140T, AV-210T, AV-14ME, AV-14TE, AV-21TE/TE AV-G21T AV-G250MX, 21A4EE, 21F4EE.проц. M37102M8-C41SP.

Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE) OFF TIMER или MUTE – запомнить.

Выход MUTE.

Шасси MXII. AV-25S1EK, AV28S1EK.

Нажать одновременно с ПДУ (DISPLAY) (VSM)

Выход EXIT.

AV-2114EE AV-2115EE

Для входа необходимо нажать одновременно кнопки DISPLAY и PICTURE MODE.

Для переключения в режим установки опций нужно, находясь в сервисном режиме, ещё раз одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE.

Перемещение по пунктам кнопками MENU UP/DOWN, изменение значений кнопками MENU +/-.

Выход-двойное нажатие кнопки DISPLAY.

JVC AV-29PRO

Установить значение громкости 04, а затем последовательно нажмите клавиши на пульте (DISPLAY) (MENU).

Выход POWER OFF.

A32020.

Установите (SLEEP TIMER) на 0 MIN и пока высвечивается информация на экране, нажмите (DISPLAY) + (AV)

AV-29TH3ER.

На пульте ДУ одновременно (MUTE) и (INFORMATION)

Выход MC.

HV-29SL50 состав: MICRONAS VCT 6743G B3 08 ; CXA2150AQ: 24C32WP. Пульт RM-C1502

На пульте ДУ одновременно (MUTE) и (INFORMATION)