ROLSEN

Butterfly "Бабочка"

Войти в сервисное меню можно следующим образом:

1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)

2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"

3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.

4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.

5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. Примечание: не следует изменять без надобности значения других параметров, это может привести к потере заводских установок. Во избежание потери заводских установок желательно сначала записать значения всех параметров на листок бумаги, чтобы можно было восстановить заводские установки в случае их потери."

C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двухчипов со старым процессором TMP87CM38N)

C2112 FUNAI MK10 или войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта.

C1420 плат проц. CHO8T0934 5H32-3K49

громкость на 0, Нажать на пульте кнопку "MUTE"

Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.

На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.

Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.

выход - Power off

С1455,С2156-С2159 TDA9381PS/N3/3

Вход в сервисный режим

•Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.

•В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.

C2910, C2519, C2988, C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двучипов с новым процессором CHO8T0934)

C21R21, C2121, C2190, C21R90, C1420 (одночиповый)

C1425

Войти в сервисное меню можно следующим образом:

1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)

2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"

3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.

4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.

5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”

Переключение параметров производится зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.

C2131, C2133, C2150, C2192, C2195

Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов

1.При помощи сервисного пульта

2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм

3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:

• уменьшить громкость на «0»

• нажать кнопку «menu»

• выбрать иконку «чемодан»

• набрать последовательно «5» «1» «7»

• нажать «зеленую» кнопку

Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню.

C1440, C2146, C2148, C2139, C2150SEZ

Кнопка "V+" на панели телевизора и кнопку "0" на пульте в дежурном режиме.

C2150Z Процессор TDA9381PS/N3/1/1730 EEPROM 24C08

строчный трансформатор PET22-23C

меню аналогично LG, вход в сервисное меню: устанавливаем громкость на "0", выключаем телевизор в дежурный режим,

нажимаем и удерживаем нажатой кнопку (V+) на панели телевизора, затем нажимаем кнопку "0" на ПДУ, удерживаем

кнопки нажатыми до тех пор пока яркость свечения светодиода зелёного цвета не увеличится.

На экране должна повиться надпись IF 38.0 запоминание настроек кнопкой TV/AV на ПДУ...

C2160, C21R65, C2165, C21R65

Войти в сервисное меню можно следующим образом:

НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.

Для выхода из сервисного режима выключить телевизор

C21SR80NT проц.TDA9352PS/N3/1/1683 Rolsen NTP2.1g

Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Выход - TV

C2135

В сервис можно войти с обычного пульта.

Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим.

C1470 (S)(T), C15R80 (S)(T), C17R80 (S)(T), C2170 (S)(T), C21R70 (I)(T), C21R68, C21R80

Перевести тв в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку Menu (в некоторых версиях прошивки процессора- следует нажимать кнопку Громкость+) на передней панели телевизора и нажать кнопку 0 на пульте.

Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети.

Снятие замка: в меню Функции выбрать пункт Замок и набрать последовательно 2 - 2 - I (белая кнопка)

Выключение ОТЕЛЬ: в меню Функции выбрать пункт меню Индикация, нажать и удерживать кнопку Часы - до тех пор, пока в правом верхнем углу не появится надпись ОТЕЛЬ ВЫКЛ.

C29SR45T проц. TDA9565

Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Выход - TV

C29R25T проц. TDA9352PXN

Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Выход - TV

C29R100, C29R140, C29R142, C29R148 (Rolsen 100 Гц модели)

Сервисный пульт на Rolsen 100 Гц делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010)

Вход в режим сервис (выполнять последовательно):

1.Нажать кнопку SVC на сервисном пульте на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)

2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.

C72FDS107,109

Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].

Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.

В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.

D29R55 проц.TDA9365PS/N3/5

Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Выход - TV

проц. TDA9381PS/N2/2I1091 CH05T0102 EX-1A1, TDA9381PS/N2/2I1229 ROLSEN 1001001, TDA9381PS/N2/2I1373 ROLSEN 1001002

VOL = 0> mute(RC)+menu(FRONT)

C29SR157T plat проц. SDA555 Pro 1.4a

Вход: Перевести ТВ в STBY и удерживая кнопку MENU на передней панели ТВ нажать кнопку "0" на пульта ДУ

Выход: Выключить питание.