TAURAS

ST1411T Проц. ST92T195

Вход в сервис (замкнуть на пульте 12 и 26 ножки), на оригинальном пульте (если его разобрать) под желтой кнопкой находиться кнопка Сервис.

Шасси TV2K проц.ST92T195

Нажать скрытую кнопку на ПДУ или при помощи MAK (1360 - MENU)

Перемещение по пунктам меню P+, P-, регулировка параметров кнопками VOL+ VOL-. Для выхода во вложенное меню нажать кнопку OK.

Выход из сервиса - STANDBY.