FINLUX SERIA 5000 Проц. SDA20320

Сразу после включения TV подать команду с пульта (TV) (PRG) (EXT) Выход POWER OFF.

3021 проц. SDA2080

Нажать на кнопку (N1) передней панели ТВ и быстро нажать на кнопку, которая расположена слева от кнопки (N3) выход нажать на кнопку, которая расположена слева от кнопки (N3)

шасси FX 71U2/74U2 100HZ

1. Включить ТВ сетевой кнопкой.

2. В течении 5 секунд ввести пароль: MENU, TV , i с ПДУ.

Если ТВ не включился:

3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.

шасси STEREO PLUS2 63V50, 63Y50, 71V50 WHITE, 71Y50, 74F50, 87A50 проц. SDA30C263M2

Вход в сервисный режим:

Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.

В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).

Конфигурация - красная.

В память - (OK)

Выход - выключить из сети.