SONY

шасси AA-2U KV-38FS17

Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.

шасси AA-2W, AG3, AG3E KV-29FV16A

Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.

шасси AE-2, AE-2А, AE-2В, AP-2, AE-2F AE-3 KV-S2941A,KV-2551, KV-S29JN1/MN1/SN1, KV-S34JN1/MN1/SN1, KR-S4613.KV-B2911, KV-B2912V, KV-B2913E, KV-S2951KRKV-29K1R, KV-S2920.KV-S2921, KV-S2922, KV-S2923,25T1R, KV-S2941,KV-S2942U, KV-S2943E, KV-29E1R, KV-X2560, KV-S2952, KV-S2953 Процессор-SDA30C162, SDA30C164

Включить питание телевизора, одновременно нажимая кнопки Р+, Р- на передней панели аппарата. После этого на экране высветится сообщение ТТ_. Далее нажать кнопку MENU

Выход POWER OFF

шасси AE-2F Sony KV-S2941.KV-S2942, KV-S2943 Процессор-SDA30C162GEG

Нажать 2 раза кнопку POWER на ПДУ

шасси AE-4, GE-1 Sony KV-25/29K1, KV-28FD1E/K, KV32FD1, KV-29C3 Процессор-SDA30C164

Удерживая нажатыми кнопки PROG+ и PROG- на передней панели телевизора, включить сетевой переключатель

Выход POWER OFF

шасси AE-6B KV-29FX66E проц. SAA5665HL

Программирование ПДУ (RM-934) для работы в сервисном режиме:

Нажимать кнопку VCR/TV/DVD до тех пор, пока не загорится светодиод TV, нажать и удерживать около 5 сек. жёлтую кнопку до тех пор, пока светодиод не заморгает. Ввести код 99999. Должны загореться и погаснуть все три светодиода.

Вход в сервис и выход из него - нажатием кнопки Video Stdby ( верхняя левая на ПДУ ) Далее используются кнопки MENU, VIDEO Standby и курсор.

Для вывода ПДУ из этого режима проделать всё то же самое, за исключением того, что код набираем 00000.

Шасси AG3 Sony KV -ES29M61, ES29N90, ES34K90 c пультами RM916, RM-959

Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, нажмите кнопку MUTING , на экране появится сообщение WRITE (вызов режимаWRITE) , нажмите для записи в память —кнопкой 0.

шасси BE4, BE4А, BE-ЗВ, BE-3D, BE-ЗС, G1, BE-5, FE-1 KV-M1440, KV-M2171, KV-M2181.KV-M2101, KV-2170, KV-2180, KV-2540, KV-25X1.KV-29X1, KV-24WS1.KV-24WS2, KV-25C1.KV-T25MF1, KV-14V5, KV-S29RN1/34RN1/ 25М1К, KV-16WT1, KV-C2173, KV-C2171.KV-2501, KV-C2503, KV-C2508, KV-C2509, KV-21T10R, KV-21C4, KV-21X4, KV29F3A, KV-G25T1, KV-X2901, KV-X2900B, KV-X2903E, KV-X2002U, KV-29X5A, KV-29FX11A,KV-C2901, KV-C2903, KV-C2908, KV-C2909, KV-29X1, KV-V5D, KV-14V6, KV-14V5, KV-M2171, KV-M2181KR, KV-16WT1A/K/R/U Процессор-СХР85340А, SAA5290, SDA5250

Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV

Выход POWER OFF

шасси BG-1S, BG-2S, BX1L Sony KV B21M1 с пультом RM 870

Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка — кнопками 3 и 6, запись в память — кнопкой MUTING, а отмена записи —кнопкой 0.

шасси BG-2S Sony KV-G21M2 с пультом RM 869

Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка — кнопками 3 и 6, На экране:

00 HSF 24 SERVICE

058S V4,8C 00 0 50

При нажатии MUTING, вместо SERVICE появляется WRITE на 6 секунд.

Это подготовка к записи изменений. За это время нужно нажать "0" для запоминания. После этого 2-я строчка исчезнет на 2 секунды, затем появится 2 строчки с надписью SERVICE.

Выход из сервиса POWER.

прислал: pvvmfz

Шасси G3F Sony KV-K29CF1 пульт RM-845P

Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, нажмите кнопку MUTING , на экране появится сообщение WRITE (вызов режимаWRITE) , нажмите для записи в память —кнопкой 0.

шасси FE-1A KV-21FX20A, KV-21FX20B, KV-21FX20D, KV-21FX20E, KV-21FX20K, KV-21FX20R, KV-25FX20A, KV-25FX20B, KV-25FX20D, KV-25FX20E, KV-25FX20K, KV-25FX20R, KV-29FC20A, KV-29FC20B, KV-29FC20D, KV-29FC20E, KV-29FX201D, KV-29FX201E, KV-29FX20A, KV-29FX20B, KV-29FX20D, KV-29FX20E, KV-29FX20K, KV-29FX20R, KV-29FX20U SAA5564PS/M3/0010

Для входа в сервисный режим включают телевизор сетевым выключателем и переводят его в дежурный режим (Stand-by) с помощью ПДУ. Затем последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: (i+) (5) (Volume+) (TV)

шасси FE-2 KV-14LT1В/Е/K/U, KV14LM1В/E/К/U, KV-21LT1B/E/K/U, KV-21FT2K, KV-29FX30

Для входа в сервисный режим включают телевизор сетевым выключателем и переводят его в дежурный режим (Stand-by) с помощью ПДУ. Затем последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: (i+) (5) (Volume+) (TV). В правом верхнем углу экрана появится надпись "ТТ". После этого нажимают кнопку MENU на ПДУ. Для выбора нужного пункта меню используют кнопки UP и DOWN ПДУ, а для входа в соответствующий пункт — кнопки RIGHT и ENTER.

Чтобы выйти из сервисного меню, нажимают кнопку MENU на ПДУ.

SONY KV-G21M1/G21P1/G21S11, KV-21M1/T21MF1/T21MN1/T21MN11 Процессор-СХР85116В

Вход -- нажать сочетание кнопок на пульте 1(UP) 4(DOWN). Нажмите кнопку MUTE для вызова экрана WRITE (зел) нажмите клавишу 0 для ввода в память.M

Выход-- нажмите 2 раза на кнопку POWER.

Пульт RM-932-можно сделать сервисным без разборки. Для этого:

1.Нажать кнопку VCR/TV/DVD, чтобы загорелся светодиод TV

2. Нажать и держать желтую кнопку около 5 сек, пока не заморгает TV

3. Ввести 99999. Все три светодиода загорятся. Пульт стал сервисным.

4. Чтобы вернуть его в обычный режим, надо сделать шаги 1 и 2, и ввести 00000

Чтобы вызвать сервисное меню, надо нажать video standby дважды

Bravia KDL-32V2000

Вход в сервис:

перевести тв деж.режим, DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.