HITACHI

шасси 3P31 C21RF80S

В нормальном режиме нажать на ПДУ:

SOUND MODE, RECALL, CH 1/2

шасси A4 CP-2841TAN

1. Выкл. Телевизор сетевой кнопкой. 2. Удерживая “-“ звука на перед. пан. ТВ вкл. сетевую кнопку.

шасси A5. C2575/76/77 C2975/76/77 CL25/29/76 CP25/29/76 C28300TN. проц. ST90R28

Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Нажмите кнопку (ESC) выход POWER OFF.

шасси A5WK CP2893TAN, CL2995TAN, CL28500TAN. проц. M37270MF.

Держать нажатыми кнопки на TV (VOL+) и (VOL-) и включить сетевой выключатель. выход POWER OFF.

шасси А7 C2156TN/C2186TN/C24W1TN/C2556TN/C2586TN/C2856TN/C2886TN /C28WD2TN/C32WD2TN/CL2156TAN/CL24W1TAN/CL2556TAN /CL2586TAN/CL2886TAN/CL28W1TAN/CL28WD2TAN/ CL32WD2TAN/CP2156TA/CP2156TAN/CP2556TA/CP2556TAN/ CP2856TA/CP2856TAN/CP2886TAN/CP28WD2TAN/CP32WD2TAN

Нажмите на кнопку MENU пульта ДУ, на экране появится главное меню. Одновременно нажмите на кнопки VOL+ и VOL-- на ТВ и удерживайте их до момента появления в меню дополнительных позиций.

Для выхода из сервисного меню, с помощью кнопки MENU возвратитесь в главное меню и выберите

позицию EXIT SERVICE и далее подтвердите выход нажатием на кнопку VOL+ или VOL--.

шасси M2 DIGI STEREO C25\28P445VT, C21\25\28P745VT, C28P405VT проц. CCU-SALO-09 (CCU20XX)

вход (P) (*) (O/V) (#) (M) выход TV.

MAK FOCUS:

SHIFT+MUTE, - -, 0, MODE, SHIFT+OK

Выход из режима - экран со стрелкой внутрь (Видеовход)

шасси EUROSTEREO-2. CS2840TA проц. NES3-…, NES2-….

вход: (-/--) ( MENU) (TV) – за 1 сек. выход POWER OFF.

шасси FEATURE STEREO CL2894/TAN/TA CP2894/TAN/TP/AN. проц. SDA30C163.

Включить телевизор и сразу с ПДУ вызвать сервис при помощи комбинации. (MENU) (TV) (i) выход POWER OFF.

шасси G10. C25/2844TN C25/2864TN. проц. ST6385

Удерживая кнопки (VOL+) (VOL-) включите сетевой выключатель. Под крышкой ПДУ нажмите два раза на кнопку . . выход POWER OFF.

шасси GA1 C14-RM60-431 TDA9381PS/N2/1i1174 IX3368CEN8

Для входа в сервисное меню замкнуть контакты JA 137 и JA 138 на 1 секунду и разомкнуть.

Для выхода повторить процедуру.

шасси STEREO PLUS. CP2133TA/AN CL2133TA/TN

Включить телевизор и сразу с ПДУ вызвать сервис при помощи комбинации. (i) (M) (PROGR) выход TV.

шасси T1 C29-TF651S, C29-TF651SNT проц.M37160M-V0.36, M37160M8-V0.63

Одновременно, удерживая кнопку FUNCTION включить телевизор сетевой кнопкой - появятся настройки в позициях от 001 до 022. Если убавить громкость до нуля, перевести телевизор в дежурный режим, затем удерживая кнопку TV/VIDEO на панели нажать POWER на пульте и включить телевизор - появятся режимы в позициях от 101 до 328. Чтобы запомнить настройки жмите кнопку RECALL.

Выход из сервиса кнопка POWER.

Информация предоставлена участником maderus

шасси V1. C2578FS, C2589FS, CMT2578

На передней панели телевизора нажмите кнопку (TV\AV) и удерживая ее включите телевизор. Для запоминания каждого параметра нажмите (ENTER) выход POWER OFF.

шасси V2 C2045, C2186FS, С29-F100

На передней панели телевизора нажмите кнопку (TV\AV) и удерживая ее включите телевизор. Для запоминания каждого параметра нажмите (ENTER) выход POWER OFF.

шасси V3AR C21RM25 процессор: TDA9381PS/N2/2I1070 HITACHI V3 TH

Вход в сервис- на тв.панели нажать TV/AV и удерживая включить сетевую кнопку.

43FDX, 53FDX

Откройте лицевой панель (четыре винта, 2 на каждой стороне). Удалите центральную панель (шесть винтов). Нажмите синюю кнопку в левом углу платы набора. Выход - нажать на синюю кнопку повторно.

C2126S, C2144S

В нормальном режиме нажать MENU, 4, 7, 2, 5.

C2135MN проц. M37212M6-111SP.

Включите телевизор, с передней панели удерживая при этом кнопку (-). выход POWER OFF.

CS-2115T проц. SAA5496ZP\035.

Вход в сервис: включить телевизор, перейти на 44 программу, нажать кнопку "инфо" (отобразится информация о диапазоне), кнопку "Mute" и кнопку "TV".

Войдём в сервис. Стрелками на пульте переключаемся и регулируем. При установке "02" в первом опционном байте отключается диапазон VHF-H. Если ставим "03", все диапазоны задействованы.

Гостиничный режим: выключить кнопкой "Громкость минус".

Инициализация памяти кнопкой "Громкость минус". Через три секунды появится надпись "DONE".

После инициализации необходимо заново настраивать каналы. Вход в режим настройки нажатием и УДЕРЖАНИЕМ кнопки MENU. Автонастройка-кнопкой "инфо". То же самое касается моделей С,CL,CP,CS серий 15,14TE,19 и 46. выход TV,

HITACHI FUJIAN FR-14S22, FR-14S40, FR-21S40, FR-21S50, FR-28S50.

Нажать на ПДУ кнопку нажать на передней панели TV (VOL -) и не отпуская ее снова нажать кнопку . На экране появится слово FACTORY. Повторить комбинацию нажатия кнопок. Но экране появится слово B/W BALANCE. Выбор регулировок CH- CH+, изменение значений VOL- VOL+.