SHARP

Шасси 11AK19

Для входа в сервисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее).

шасси 11AK20 STV1415 STV2113MK2

Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( - -), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку.

Выход (TV)

Шасси DY300, DY321,DY350 STV1414/T, STV2023, STV2110

Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC). Выход Нажать на (SVC) повторно. или:

В пульте RC5 замкнуть 1-11 ноги микросхемы.

Затем нажав 9 войти в меню установки баланса белого и геометрии.

Выбор кнопками Р+, Р-

Регулировка Кнопками Гр+, Гр-

Выход STDBY .

Шасси DY-900 STV29051

Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ.

Шасси H-501 STV-2119

Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.

(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY).

Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.

шасси H-50V, MC-41A STV-216 MULTI STV-2129 CS-29A6HTR

(ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON)

Для выхода выключить ТВ с передней панели

Шасси M28 STV-1465 Проц. 8821СРNG4RJ1

Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Display".

Шасси PAEX0036G STV-1599 проц. 8821CPNG4RJ1

Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.

Выход STBY.

шасси PAEX0078B-CY CTV2979 проц 8851CPNG

Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Display".

Шасси PAEX0078A-CY( M-12 ) STV-2979 проц. 8821CPNG4RJ1

Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.

Выход STBY.

Шасси PAEX0159A STV-2179 8821CPNG5UU5

Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Display".

Шасси PAEX0171А STV-2175 Проц. 8821СРNG4RJ1

Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Display".

Шасси PAEX0183 STV-1585 проц. 8851CPNG6EG1

Вход в сервис:

на передней панели TV нажать "VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY", отпустить обе кнопки, "DISPLAY", "Vol--" + "DISPLAY"

Шасси PAEX0185 проц. 8891CPBNG6NA3

Вход в сервис:

на передней панели TV нажать "VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY", отпустить обе кнопки, "DISPLAY", "Vol--" + "DISPLAY"

шасси PAEXO199A STV-2183 проц. 8897SPBMG6PN9, TMP 8897CPBNG6PN9

Для входа в режим сервиса:

на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY)

CTV 2139 Проц. SAA5541PS/M5/0355

При нажатой кн . AV на передней панели, включить питание телевизора и

удерживать кн. AV до появления сервисного меню на экране TV .

Второй способ: замкнуть на 250-500 ms контакты сервисного разъема Х 760.

Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-.

Внесение в память кн. TV пульта.

STV-101 проц.TDA9381PS/N2/3I1300

1 вариант. Вскрыть пульт ,нужная кнопка в нижнем ряду слева.

2 вариант. POWER - SLEEP – MENU – MUTE – POWER

STV-1469 проц. 87CK38N

Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На экране высветится <S>, что соответствует выходу TV в сервисный режим.

Кнопками на пульте выбрать режим настроек:

(1) - баланс белого

(2) - геометрические параметры

(3) - видео параметры

(8) - изменение параметров работы с меню

(0) - геометрия, цветоразностные в SECAM

(TV/AV) - настроечные таблицы.

STV-2038M4 проц.LC863332A video - LA 76810A

Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами мс .Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране:

FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия)

далее кнопку на д.у.- ZOOM - установка опций.

| 28-01-2008 15:49 |  |
| --- | --- |

Привет.При попытке запуска загорется зеленный светодиод на 3 секунды и уходит назад в дежурку.В момент запуска как бы появляются все напряжения но незаметил не какой попытки запускать инвертер.Хотя инвертер тоже интересный-построенный на SANKEN STR-H2022.Попытка зайти в сервис меню тоже не чего не меняет.Может есть у кого схема этого ТВ или хоть датасшит на STR-H2022.Спасибо

valya

Участник
Сообщения: 2721

| 29-01-2008 06:48 |  |
| --- | --- |

Vitalis писал:. Попытка зайти в сервис меню тоже не чего не меняет. Vitalis, а как ты туда пытаешься зайти ?

Vitalis

Участник
Сообщения: 33

| 29-01-2008 10:00 |  |
| --- | --- |

В сервис меню пробовал заходить:Выдергиваю шнур из розетки,нажимаю и удерживаю VOL- и EXT (AV) на передней панели и включаю сеть. Может что то не правильно? Может есть у кого описание SERVICE MODE ?

valya

Участник
Сообщения: 2721

| 29-01-2008 10:05 |  |
| --- | --- |

Vitalis, - да правильно должен включиться в сервисный режим

Vitalis

Участник
Сообщения: 33

| 29-01-2008 11:11 |  |
| --- | --- |

Вчера я пропаивал инвертер и БП и с утра попроповал еще рас включить в сервис-получилось.В буфере были 5 ошибок LAMP error.Стерел ошибки и сейчас не как не могу выйти и сервисе моде.По моей информации выход из сервмса-просто выдернуть сетевой кабель-не получается при включении горит "K" апарат работает как бы нормально.Но как выйти из сервис моде?

SamAl

Новичок
Сообщения: 18

| 29-01-2008 12:05 |  |
| --- | --- |

Vitalis, (-vol)+(-p) снять питание.

Vitalis

Участник
Сообщения: 33

| 29-01-2008 12:16 |  |
| --- | --- |

Подробнее можно? Если нажать и удерживать VOL- и PR- снять кабель-не проходит-при включении все равно горит "K" Причувствие такое что есть какое то условие на счет этого.Если есть у кого хоть какое описание шарп сервис моде хоть и от другово LCD шасси-поделитесь пожалуйста.

valya

Участник
Сообщения: 2721

| 29-01-2008 14:13 |  |
| --- | --- |

service.rar 287,18 КБ Скачано: 1484 раз(а)

SamAl

Новичок
Сообщения: 18

| 29-01-2008 14:24 |  |
| --- | --- |

Vitalis, удерживая эти две кнопки зайди в сервисное меню а потом из розетки.

Guide

Новичок
Сообщения: 5

| 29-01-2008 15:59 |  |
| --- | --- |

зайди в сервис и сбрось ошибки......должно помочь.

alf

Участник
Сообщения: 1290

| 29-01-2008 16:17 |  |
| --- | --- |

Guide писал:. зайди в сервис и сбрось ошибки......должно помочь.. и не забудь прогнать аппарат дня три-четыре,контролируя появление сих ошибок,а то повторами за@бут.А выход из сервиса-такой же как вход

Vitalis

Участник
Сообщения: 33

| 30-01-2008 10:58 |  |
| --- | --- |

Сейчас гоняю аппарат второй день записей ни каких нету в еррор буфере.Но стыдно признатся второй день пробую выйти из сервис моде-ни как не получается.Смущает то что спосб выхода из этого меню такой же самый как вход.А вот именно вход у меня как то странно получился можно сказать ничайно.Интересно почему?Кнопки исправные запуск БП как бы чистый.Не пойму что сним.

Guide

Новичок
Сообщения: 5

| 31-01-2008 10:59 |  |
| --- | --- |

Сделай "Init factory", выключи и включи телик. Должно помочь. Только каналы перенастроишь заново.

Vitalis

Участник
Сообщения: 33

| 31-01-2008 12:52 |  |
| --- | --- |

Спасибо Guide - подошло вышел из "K" mode.