MINOKA                        MK1498/N, 2183/N

Включают телевизор, нажимают кнопку S009 на шасси и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на пду. Выбор параметра кнопки PROG +/–, его изменение кнопки VOL +/– на пду, запись нового значения параметра в память кнопка Р на пду

выход-TV/TEXT на пду.