VESTEL

шасси 11AK08 проц. CTV422M VE1

Вход в сервис:

1. Нажать на локальной клавиатуре VOL DOWN

2. Нажать на ПДУ: PROG, - -, TV

Красная кнопка - запомнить и выйти вместе с TV.

шасси 11AK16

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ синюю кнопку Menu , а затем последовательно набрать код 3,2,9,7.

Выход TV

шасси11AK18

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 1,6,7,5

Выход MENU

шасси 11АК19 и 11AK20 (проц.ST92195).

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5.

Выход MENU

Примечание: перед установкой опций обязательно сохранить прошивку с помощью программатора, иначе можно изменить назначение кнопок на ПДУ, после чего повторный вход в сервис будет невозможен. Это касается и телевизоров DAEWOO на шасси CP-002

шасси 11AK20 проц.ST6387

Необходимо за 4 сек. нажать кнопки: Vol- на передней панели ТВ, затем PROG, - - и TV на пду.

Для запоминания каждого параметра служит красная кнопка на пду,

Выход из сервисного режима - кнопка TV на пду.

шасси 11AK30, 11AK36, 11AK37, 11AK49.

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку Main Menu , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5.

Выход MENU

шасси 11AK33 .

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме войти в меню TV Setup, а затем последовательно набрать код 4,7,2,5.

Выход MENU

шасси 11AK52, 11AK41

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 1,6,7,5

Выход MENU

шасси 11AK44.

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5.

Выход TV

шасси 11AK46 проц. ST95195C7B1/OFC

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5.

Меню геометрия - зелёная кнопка.

Выход TV

шасси 11AK49 проц. TDA12021H1/N1D11

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5.

шасси 17MB22-2 проц. VCT6973G.

Вход в сервис: войти в меню настроек ( установка ) и набрать 4725,

Выход - Standby.

Прошивка

Шасси PT90 проц. ST92195C7B1/MIF

В шасси PT90 есть два входа в сервис.

1.Зеленая кнопка - то есть "FEATURES" + код 1923.

2. Меню , в меню выбрать " FEATURES" + код 1923.

шасси PT92 проц. TDA9353PS/N1/3S0342

Войти в сервис можно двумя способами:

1.на пульте нажать SUB-PAGE и одновременно Vol - на ТВ

2. 5 вывод сервисного разъема замкнуть 0,3-0,4 сек на корпус.