MIYOTA

шасси HT-LCD56 MY-6600R LCD miniTV 6'' проц. CRT5238-A, Video Toshiba TB1238BN ic301 56pin dip, eeprom A41DC=24C04 8pin dip

Toshiba Technology 2002 Pal,Secam NTSC, B/G D/K AV INPUT

GADME I 42pin dip IC101 , Quartz 6.000 mhz, Quartz 4.433619 Mhz , Saw sln386, tuner analog , TA1275AZ IC5, IC6 Sharp 8pin dip IR3M03A,

M52338FP Mitsubishi IC200, IC350 4556 TSOP 8pin, IC302 7WVOYF 8pin Tsop

Вход в сервис: метод без пульта

установить звук- на минимум, выключить телевизор выключателем on/off расположенным сбоку, удерживая на клавиатуре кнопку menu включить tv выключателем on/off.

На экране FACTORY ADJUST SIGNAL

BALANCE

GEOMETRY

ANALOG DATA PICTURE

MY-6600R LCD miniTV 6''

Для входа в режим сервиса:

Нажать последовательно POWER - MUTE -CALL -TIMER -кнопка змея со стрелками