SAMSUNG

шасси DTV-100 CX-7000W проц. SDA30C164

Вход в сервис:

Пульт RC5-BP6. Нажать и отпустить кнопку TV на пульте. Затем сразу же нажать на панели TV одновременно Programm - (P-) и Programm + (P+)

Информация предоставлена участником Nik29-7777

шасси KS1A CS 2139TR CS21A0QWT CK-564BVR CZ-21H12T CS-25M6HNQ CS-21S4WR CS-21S1S CS-21D9 проц. SAA5291PS/135 (STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON)

Выход POWER OFF

шасси KS1A CS-20R1R CS-2185R TV , CS-20R1R TDA9381 PS/N1/3S0283(SPM-802ERN3) Tuner – TAEL-G253D I2C-AT24C08A

Вход в сервис STANDBY-DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON

Выход POWER OFF

На экране высвечивается:

ADJUST

OPTION 50 84 80 00

RESET

Управление клавишами + - громкость и переключение каналов.

ADJUST

1

SCT 14

SBT 13

BLR 10

BLB 6

RG 37

GG 25

BG 32

VSL 25

VS 33

VA 40

HS 40 SC 9

CDL 9

STT 3

SPP 0

PDL 15

NDL 9

PSR 2

NSR 5

AGC 23

VOL 10

LCO 0

TXP 9

Service Mute

OPTION

Option Table : 50 84 80 00

1. LNA : ON

2. SYSTEM : CS (цвет)

3. AUDIO : MONO

4. JACK : RCA

5. ZOOM : NOR/ZOOM/16:9

6. AUTO POWER : ON

7. SBL : OFF

8. 2ND SIF : ON (звук)

9. HOTEL MODE : OFF

10. BKS : OFF

11. HING DEVIA : OFF

шасси KS2A CS2902,CS-21AOWTQ проц SDA5555, видео VDP3120B

(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON)

Выход POWER OFF

(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)

Выход POWER OFF

шасси KS3A CS25M6HNQ проц SDA555X

Вход в сервис: PIC.OFF--->DISPLAY--->MENU--->MUTE--->PIC. ON

шасси KS7A CS-29K10MQQ проц. VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002)

Вход в сервисное меню:

(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)

Выход POWER OFF

шасси KS7C CS-29Z40ZQQ(R), CS-29Z50ZQQпроц. VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS 1703)

Вход в сервисное меню:

(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)

Выход POWER OFF

Шасси: KS9A CS-15N11MJQ

Вход в сервис: STAND_BY--DISPLAY--MENU--MUTE--POWER ON

Выход POWER OFF

прислал макаров.

Шасси KS9A (P). СS14H2, CB15R2X, CS20H2, CB20R1X, CB21F5X, CB21DBCX, CS21M16M QZXNWT, CS21M20M QZXNWT.

На с ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :

STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON

Сервисное меню состоит из четырех компонентов :

ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.

Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.

Выход POWER OFF.

прислал B.B..

Шасси KS9B CS-21M6MQQ проц.TDA9594PS/N1/5I (стикер SPM-836EE1 03/06/10/4L/09)

На с ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :

STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON

Сервисное меню состоит из четырех компонентов :

ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.

Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.

Выход POWER OFF.

шасси KSBA 21Z43ZGQ Проц. TDA12176PS

(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)

шасси KSDA CS29Z47Z3Q проц. TDA12120H/N300

(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)

шасси L63A SP-61L2HR

STAND_BY--DISPLAY--MENU--MUTE--POWER ON

Выход POWER OFF

шасси L63A SP-43L2HR

вход: POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ON

шасси P1B CB5373Z/UKV проц. Z8933212PSC-R1971 (SZM-137M3), SAA5290ZP-020

(STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER)

Выход (STATUS)

шасси S15A CK2139XR проц. SAA5291PS-097

1.TV включен в рабочий режим.

2. на пульте нажать (sleep) с эмблемой часов.

3. нажать на пульте скрытую кнопку (factory).

или STAND-BY, DISPLAY, P.STD, MUTE, POWER ON.

На экране появятся надписи: ADJUST OPTION RESET

Регулировка V-, V+, P-, P+.

Adjust значения: AGC 9, VCD 80, SBT 8, SCT 10, SCR 10, TSC 13, SC 12, RG 47, GG 32, BG 34, CDL 4, LU 0, PSL 32, PVS 32, PVA-42, PHS-40, OPTION лучше не трогать. ввод в память (sleep)

Выход 2 раза (Factory)

шасси S16. CS-29K5ZQQ проц.TDA 12025PQ/N1F80

Включить ТВ сетевой кнопкой. После включения ТВ переходит из дежурного в рабочий режим, при этом светодиод моргает 3раза.

После чего на ПДУ последовательно нажать клавиши POWER OFF (перевод в ДР) – INFO – MENU – MUTE – POWER ON (перевод в РР). Время ввода комбинации ограничено примерно 5сек.

шасси S51A CK-2199X3X/VWT, CK-22B4VR, CK-22B5SXR, CK-25D4V3X/BWT, CK-25D4VR, CK-28C7VD3X/XEH, CK-2902NXR, CK-2902SXR, CK-29D4V3X/BWT, CK-29D4V3X/NWT, CK-29D4VR, CK-30D5X3X/NWT, CK-564BVR3S/NWT, CK-565BSR3S/NWT, CK-566BSX3S/NWT, CK-567BV3X/BWT, CK-568BSX3S/NWT, CK-568BSX3X/NWT, CK-6202X3S/NWT, CK-6202X3X/BWT, CK-62D4V3X/BWT, CK-7202SX3S/NWT, CK-72D4V3X/BWT, CK-765DSX3X/NWT, CK-765DSXR проц. SAA5291PS/135

Вход в сервис:

[STAND-BY] [DISPLAY] [MENU] [MUTE] [POWER ON],

Выход [POWER OFF] код MAC - 1310 (работоспособен без памяти) прислал C1-65A

шасси S56A CZ-29M64N, CS-21M6, CS-21S8MHQ проц.TDA9594PS/N1/4I1021 (SPM-836EE)

PICTURE OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, PICTURE ON

шасси S63B(P) Shine2 CW29Z308TXXXEC

Вход в сервисное меню:

Info → Menu → Mute → Power On

шасси S65A P9050L;CXA2165Q;TW9906;SMP6773

INFO, FAKTORY, FAKTORY

Выход MENU

шасси SCT-11A CS-5038Z проц.SZM-139M3, видео M52039SP

(STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER)

Выход (POWER OFF)

шасси SCT-11B, SCT12B, SCT-13

CK5038ZR CK271WP CK6202 CK7202 CK-5379ZR CK6271WP CK331EZR48, CK333EZR4X, CK3366ZR4X/BWT, CK3373ZR4X/BWT, CK501EZR4X, CK503EZR4X/BWT, CK5066ZR4X/BWT, CK-5039ZR4X/NWT, CK-5385ZR, SC-3339Z проц. SPW149-01 Z8933212PSC

(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER)

Выход (HIDDEN)

шасси SCT-11D CK-3338ZR1BWX, CK-3373TR1BWX, CK-3373ZR1BWX, CK-5038ZR1BWX, CK5073ZR1BWX, CK-5373ZR1BWX, CK-5079ZR1UKCX, CK-5085ZR1/ZBR1/TBR1BWX, CK-5339ZR1/TBR1/TRB1BWX, CK-5379TR1/ZR1UKCX, CK-5385TR1/ZR1/ZBR/Tbr1BWX

(STAND BY) - (P.STD ) - (MENU) - (SLEEP) - (POWER ON)

2й вариант - (STAND BY) - (P.STD ) - (HELP) - (SLEEP) - (POWER ON)

шасси SCT-11E CK-5341ZR проц. SZM-137M3

(STAND BY) - (P.STD ) - (HELP) - (SLEEP) - (POWER ON)

шасси SCT-51A SCT-52A CS7272 CS6277 СS7277 CS-721, CS-723 проц. RM132ER-SSOM132ER (CXP85340A-152S/176S)

(PICTURE OFF) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) (PICTUPE ON)

Выход (STATUS)

шасси SCT-53A CS-29A6HTR проц. SDA30C264M2

(PICTURE OFF) (DISPLAY) (P.STD) (MUTE) (PICTUPE ON)

Выход (STANDBAY)

шасси SCT57A CK-7202WTR

STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON.

Выход HIDDEN или STATUS.

и второй вариант для проца SAA5291PS-135

POWER ON, DISPLAY нажать на ПДУ скрытую кнопку factory 2 раза

шасси SCT57B CK-22B5SXR CK-565BSXR Проц. SAA5291PS-135

1. TV включен в рабочий режим.2. на ПДУ нажать (DISPLAY).

3. нажать на ПДУ скрытую кнопку (factory).

Выход 2 раза (Factory)

шасси SCT57C

STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON.

шасси SCV11A SCV11D TVP3350, TVP5050, TVP5350, TW33501S

( STAND BY) (P.STD) (MENU) (SLEEP) (POWER ON)

Выход POWER OFF

шасси SK15 CS-29A6HTR PLANO

(STAND BY) (DISPLAY) (P.STD) (MUTE) (POWER ON)

Выход POWER OFF

шасси VC20EO LM20M21C Чтобы перевести ТВ в сервисный режим, необходимо в рабочем режиме на штатном ПДУ последовательно нажать кнопки :

POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ON

На экране должно появиться сервисное меню состоящее из десяти подменю. В нижней строке меню будет отображен номер версии микроконтроллера.

Выход POWER OFF

прислал B.B..

шасси Z68 CI5937AN, CI6837AN

Вход в сервисное меню:

1. Нажать скрытую сервисную кнопку на локальной клавиатуре.

2. При помощи ПДУ из режима STANDBY:

Video prefer - A/V - Sleep timer - Power

шасси Z68 проц. SIM131

(AV) (SLEEP TIMER) (POWER)

Выход POWER OFF

шасси Z70 CK-6271WP CK-7271WP Проц. SIM 131-1 C69532Y

Настройка осуществляется через специальный пульт.

PCK53R15 (MUTE) (1) (8) (2) (Power)

CS-29K10MQQ 1.

Телевизор в режиме Stand-By. 2. На пульте последовательно нажать кнопки

Info, Menu, Mute, Power.

CS-21K3ST

Для входа в сервисный режим нужно включить телевизор в рабочий режим, затем нажать кнопки ПДУ в следующей последовательности: (STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON)

Выход POWER OFF

CB14FZ SAMSUNG CB14FZ? -PAL 5,5.

видеопроцессор TDA8841. Требуется установить + SECAM 6,5.

Делаем так: Покупаем и устанавливаем TDA8842. Заходим в меню из

деж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро). Телевизор включается.

Ищем раздел: Option byte, нажимаем, видим: byte 0 - 45, устанавливаем?(49),

byte 1 - 98 устанавливаем (58). Цвет пошел. На звук установил конвертер,

хотя можно и обойтись фильтрами.

CZ-14F-12T, CW-21M63N Проц. SDA5555

Enter service mode: (Display), (Menu), (Mute), (Power).

Выход POWER OFF

LCD LE20S52, LE40S71B

STAND-BY - INFO - MENU - MUTE - POWER

проц. TDA9381PS/N1/3S0333 SPM-802ERN5, TDA9381PS/N2/2/1642 SPM-802EEN6, TDA9381PS/N1/3S0293 SPM-802ERN4, TDA9381PS/N1/3S0250 SPM-802ERN1

P.off >> Display > Menu > Mute > P.on