FUNAI                     S2500

необходимо вскрыть пульт, кратковременно замкнуть выводы 2 и 16 микросхемы LC7461M , телевизор перейдёт в режим FACTORY

Перебор режимов сервисного меню - повторным замыканием тех же выводов 2и16 и далее перебирая и запоминая опции тв выводим в рабочий режим.

S2900PF

1.На передней панели управления ТВ нажать и удерживать кнопку звук «-V» до тех пор, пока индикатор громкости не укажет на минимум.

2. Продолжая удерживать нажатой кнопку «-V»на передней панели на ПДУ нажать кнопку + (нижняя правая).

3. На экране появится буква « S», а слева текущий параметр и его значение.

4. Нажимая кнопки «channel +/-» можно выбрать желаемый параметр ( см. «Сервисную инструкцию» п.4.1 и п.4.2.

5. Нажимая кнопки «volume +/-» можно выбрать желаемую величину каждого параметра.

6. Выход из сервисного режима производится нажатием на ПДУ кнопки POWER.

MK7, MK8 Проц. R-514, R-584, L7PAL3RD

Вход "SERVICE": Замкнуть между собой 2 и 14 ножки микросхемы D6600A в ПДУ. Кнопка 6 в режиме "PICTURE SELECT" переключает символьный - графический вывод информации OSD.

Выход POWER OFF.

MK10 Проц. L7PAL3RD

Регулировку баланса на Funai-MK10 можно сделать только пультом с телетекстом.

Для установки телевизора в сервис режим необходимо на плате закоротить тестовую точку TP с меткой FACTORY MODE до тех пор пока на экране не появится красная F.Далее нажимая на пульте кнопки выбора программ:

1 – вызывает горизонтальную линию. Регулировка центровки.

2 – AGC (АРУ)

3 – VCO (генератор, управляемый напряжением)

4 – H POSI (Центровка по горизонтали)

5 – L-STER (b), H-STER (R), H-STER (B), L-STER (R) Регулировка цветовых оттенков.

6 – Регулировка статического сведения лучей.

7 – Проверка чистоты цвета (засветка экрана одним из основных цветов)

8 – CUT OFF (Уровень отсечки RGB)

9 – DRIVE (Размах RGB)

0 – Установка яркости, контрастности, насыщенности по умолчанию

VOL+ - автопоиск

DISPLAY - регулировка яркости, насыщенности, контрастности. Четкости

SLEEP - автопоиск;

0/AV - cубъяркость, субнасыщенность, субконтрастность, субчеткость;

PREVIOUS - AFT (АПЧ);

Значение параметра изменяют кнопками +СН, -CH.

Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку POWER. Отрегулированные параметры запоминаются автоматически.

MK11 Проц. LCB 863320A

Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку

1-й раз - на экране: FACTORY; нажим.

2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа);

3-й раз – ADJUST (геометрия);

4-й раз – SETUP (установка опций);

5-е нажатие - выход из сервиса.

Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.

Выход POWER OFF.

MK12 1400A Проц. L11PAL2ND, M372CH8-056FP, M3727GM8-061FP L11PAL 3RD

Для использования обычного (N0121UD или N0134UD) ПДУ в качестве сервисного выполняют следующие операции: отворачивают три самореза со стороны задней панели ПДУ, снимают панель и устанавливают перемычку J1. Для входа в сервисный режим включают телевизор с помощью основного выключателя на передней панели телевизора и нажимают кнопку «SLEEP» ПДУ. На экране микроконтроллера (например: 056 отображается версия 0.07). Для сохранения выбранных настроек выключают и включают телевизор с помощью сетевого выключателя. Работают: Picture(bre,cnt,clr,tnt) VOL-: переключение других настроек кн-и 2.3..6.8.9. При определенных позициях кн-и VOL- работают 1.2.3. Регулировка значений кн-ми CH+\-

Выход POWER OFF.

шасси 11AK30 Funai MK11

Для включения сервисного режима нажимают синюю кнопку на ПДУ. На экране телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА. Затем на ПДУ последовательно нажимают кнопки 4, 7, 2 и 5. На экране должно появиться меню СЕРВИС.

Для выбора необходимых параметров нажимают кнопки «Р+» или «Р—», а для изменения их содержимого — кнопки «+» или «—» на ПДУ.

Цветные кнопки ПДУ используются в сервисном меню следующим образом. Красная кнопка (только для стереомоделей) переключает AVL в режимы ON или OFF. Зеленая кнопка переключает формат изображения (4:3 или 16:9). Это необходимо при настройке размера по вертикали в режиме 16:9. Желтая кнопка включает режим Vertical scan disable и используется при настройке ускоряющего напряжения. Синяя кнопка используется для автоматической настройки АРУ и ПЧ.