SIERA

SG1420N Проц. SAA5531PS/M4/0329

Закоротить резистор 3608 с меткой SERVIS на землю (установлен возле процессора управления). Включить телевизор сетевой кнопкой. В левом углу появится S. Сервисное меню вызывается нажатием кнопки OSD на пульте ДУ. Кнопками "P+" и "P-" выбрать "SIS OP " и кнопками "V+"

и "V-" установить значение 03 (для включения системы PAL-SECAM,DK). Далее необходимо установить фильтр (вместо уже установленного) 38,0 мГц для нормального прохождения звука и цвета системы DK-SECAM, а также установить конденсатор 0,1-0,22мкФ на 38 ногу STV2246C. В основном меню выбрать нужную систему.