MATSUI

Шасси 11AK02 Digital 2130TX, 2190, 2530TX, 2580,2590. проц. CCU2070-04 (CCU-VES-01)

Нажать сервисную кнопку S на сигнальном блоке, и одновременно подать команду CH с пульта. Выбор параметра Bass + Bass -, регулировка - Volume +, Volume -. В память - Normal. Выход - TV.

20OT, 20OR, 200T,200R проц. OEC 60210

Замкнуть через резистор 6К8 точку А, расположеную на основной плате приёмника, между IC101 и кнопкой SW107.Выбор опций - при помощи кнопок 1-7, изменение - при помощи кнопок UP DOWN. Выход - TV.

TVR 162 (T, W) проц. OFC6044B

Войти в сервисное меню и меню опций - возможно только после полной разрядки конденсатора C101, либо после получасового отстоя в полностью обесточеном состоянии.

Вход в сервис: громкость установить на минимум, нажать и удерживать кнопку Volume Down на ТВ и одновременно кнопку 9 на пульте. Навигация при помощи кнопок 1,6, Vol + Vol -, следующий 7, память 8. Выход - 8.