Шасси 10.3

Вход в сервисное меню: на передней панели ТВ нажать две кнопки UP/DOWN и включить сетевую кнопку. Выход из сервиса - Выключить сетевую кнопку.

Шасси 10.4

Вход в сервисное меню: на передней панели ТВ нажать две кнопки UP/DOWN и включить сетевую кнопку. Выход из сервиса - Выключить сетевую кнопку.

Шасси 11AK20 TVB-4216 проц.ST6387/F1O

Есть два варианта:

1. Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. Выход (TV)

2.На пульте нажать часы-таймер, а на телевизоре нажать одновременно P- , P+.

Для подтверждения изменённых значений - следует нажать белую кнопку.

Шасси 12.1 NR7GN проц. ST6387B/FL1 видеопроц. STV2118A

Вход МАКом код 1263, кнопка насыщенность+

Родной ПДУ далее:

«1» VERT AM + размер по вертикали

«6» VERT AM - размер по вертикали

«2» VERT POS + центровка кадра

«7» VERT POS - центровка кадра

«3» L VERT - линейность кадра

«8» L VERT + линейность кадра

«4» HOR POS + центровка строк

«9» HOR POS - центровка строк

«5» AGC +

«0» AGC -

“stop” R GAIN +

“DISP” R GAIN -

“SUB” G-DC +

“REV” G GAIN +

“MIX” R-DC +

MAK “RADIO” B GAIN -

MAK “AV” R-DC -

После всех изменений запомнить белой кнопкой родного ПДУ знак >I< на экране.

Выход центральной зеленой кнопкой родного ПДУ.

Шасси 12.4/12.5 BEKO CTV проц. SDA5552(5521)xxx

1. PICTURE MENU

2. "9301" "8500"

3. EXIT "0"

МАКом коды 1041 и 1097 нажать контрастность минус

Шасси 12.6 BEKO CTV проц. SDA5535A049

1.PICTURE MENU

2. " 8500"

3.EXIT "850"

Шасси 12.7 BEKO CTV проц. SDA5535A056

1. PICTURE MENU

2. "9301"

3. EXIT "0"

Шасси 12.8 BEKO CTV проц. SDA555XFL A014

1.PICTURE MENU

2. " 8500"

3.EXIT "850"

Шасси 14.1 BEKO CTV проц. SAA5563

Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17. выход Замкнуть в ПДУ 10 и 17.

шасси 14.2 BEKO CTV проц. TDA9563

Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". Далее по меню родным пультом кнопками "Р+" , "Р-".

шасси 16.1 проц. ST92195C7B1/PFK

Вход в сервис: при помощи RC-5 или IRC81024 (старый "Горизонт") "контрастность -"

переход по меню кнопками родного пульта "Р+" и "Р-"; изменение данных "Vol+" "Vol-".

Выход с запоминанием "контрастность -".

Информация предоставлена участником solovejn

шасси 20.2

Вход с Mak Maxi 2002 :

Code=1097

"контр. -", далее по меню родным пультом, выход из сервиса "контр. -" прислал BorisKo

шасси 22.1 и 22.2

Для входа в сервис нажать I, далее набрать 8500.

Выход - нажать кнопку TXT.

шасси C7 NR28C7T05 VCT49X3F PZ D5 000 (MN 8256-05)

Для входа в сервисное меню - ввести “9301” с ПДУ, из главного меню.

Для выхода из этого режима - нажать кнопку TV/TXT на ПДУ.

шасси C8 (ZX8) TVB 6070S VCT-49XYF PZ D5 000 4384.57 Z2 F

Для входа в сервисное меню - ввести “9301” с ПДУ, из главного меню.

Для выхода из этого режима - нажать кнопку TV/TXT на ПДУ.

шасси E1 BEKO проц TDA9345PS3/N3/3l1736, TDA9345PS3/N3/3/1748 .

вход в сервис: МЕНЮ 9,3,0,1.

Hotel - FEATURES MENU 4658.

шасси L4

Вход в сервисный режим:

В TV режиме нажать кнопку MENU и ввести 9301.

Выход из сервисного режима - нажать TV/TX

шасси U99.190 проц. TDA9563H/N1/31

Вход в сервис: минус контраст с пульта RC5.