ELENBERG                                                 шасси ЛВЕ216ФЫЕ ВЕМ 2120б ВЕМ-1520 процю VCT3831A

Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL пять раз. дальше кнопками 1...9 вызываются разные служебные меню.

Выход из сервиса кнопкой 0 или RECALL.

шасси KS20TK305 1402, 2108, 21F08, 29F08 проц. TDA12000 XH

На пульте быстро нажать кнопки MENU и 5 раз кнопку Q.VIEW

шасси U3P/U2P 2116 проц. TDA9341

На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1..4 .

Выход Power OFF.

1403 проц.LA76936N7N57T5E

Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL три раза.

Кнопками Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.

Выход из сервиса кнопкой RECALL.

Информация предоставлена Alex_shuya

2170F проц. 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO

В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до значения 0, затем нажать и удерживать

на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY три раза

Выход: кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ

21D77 Проц. ST92T195D7B видео STV2248C.

(Menu) (AV) (ANAL) перебор меню кнопка OK.

2948Р проц. NTDA9381C32NH

Вход в сервис штатным пультом - Кнопка MENU 8500 - высветится в верхнем левом углу М.

Цифровые кнопки 0-9 выбор сервисных меню, а копки Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.

Код МАКа - 1172. Кнопка ERASE выводит ТВ сразу в сервисменю, а далее также исользуются цифровые кнопки и Р+Р- и Vol+ Vol- .

Выход из сервиса кнопкой ERASE или STBY - нажать три раза прислал B.B..