POLAR

13LTV1010, 17LTV1020. проц. LC863332B

Вход в сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим и на ПДУ последовательно нажать следующие кнопки, “POWER”,”MUTE”,”CALL”,”TIMER”,” ”. На экране появится надпись FACTORY. Нажать кнопку “TIMER”, откроется первая строка меню регулировки баланса белого. Переход на следующую строку осуществляется c ПДУ кнопками “CH”, изменение цифрового значения байта – кнопками “VOL”.

S-BRI 76* B-DRW 78* R-DRW 79* G-BIA 34*

C.B/W 0* G-DRW 15* B-BIA 130* R-BIA 128*

Нажать кнопку “TIMER", откроется страница “ADJUST MENU 0”, переход на следующую страницу меню – кнопкой “MUTE”. Выбор параметра и изменение его значения - кнопками “CH” и ”VOL”. Выход из сервисного меню – кнопкой “TIMER”.

ADJUST MENU 0 SEARCH CHECK OFF 6122 VOL. OPT OFF

H. PHASE 28* BAND OPTION PORT/H SUB. CONT 31

V. SIZE 96* AV ONLY OFF SUB. COLOR 15

V. LINE 16* AV OPTION 1 SUB. SHARP 0

V.POSITION 50* AV AUTO OFF SUB. TINT 32

V. SC 0* AV MUTE OFF ADJUST MENU 7

NT. H. PHASE 6* AV MENU ON PAL OPTION ON

NT. V. SIZE 48* ADJUST MENU 4 N3.58 OPTION ON

NT. V. LINE 7* BACK COLOR BLUE N4.43 OPTION ON

NT. V. POSI 36* BLK PROCESS ON SECAM OPTION ON

NT. V. SC 3* BLUE OPTION ON COLOR AUTO ON

ADJUST MENU 1 LINE MODE OFF 4.5M OPTION OFF

RF. AGC 23* SENSI TIVITY OFF 5.5M OPTION OFF

VOLUME OUT 105 V. MUTEP. OFF ON 6.0M OPTION OFF

R-Y/B-Y G.BL 8 CALENDAR ON 6.5M OPTION ON

R-Y/B-Y ANG 8 GAME OPTION ON B.B. BRIGHT 80

B-Y DC LEVEL 8 ZOOM H./L. OFF ADJUST MENU 8

R-Y DC LEVEL 8 CORING. OPT OFF H. FREQVENCE 32

SECAM B-Y DC 8 ADJUST MENU 5 AFC GAIN HIGT

SECAM R-Y DC 8 HORIZONTAL ON V. SEPUP 1

ADJUST MENU 2 VERTICAL ON VIDEO. LEVEL 7

H. BLK. LEFT 4 4:3. OPT OFF FM. LEVEL 15

H. BLK. RIGHT 4 16:9. OPT1 OFF CD. MODE 0

OSD H. POSI 85* 16:9. OPT2 OFF SOUND TRAP 4

OSD V. POSI 18 LED OPTION ON R/G GAMMA OFF

OSD CONT 80 BACKWARD OSD ON BLUE GAMMA 3

SHINESE OSD OFF GAME BLUE ON DIGITAL OSD ON

ENGLISH OSD ON MENU BACK OFF ADJUST MENU 9

RUSSIAN OSD ON DVD/VCD OSD BKWARD VOL. FILTER ON

GERMAN OSD OFF ADJUST MENU 6 VIF. SYS. SW 38.0M

PERSIAN OSD OFF STEREO. OPT OFF BRT.ABL.DEF 0

ADJUST MENU 3 MENU 0 ON MID.STP.DEF 0

IC SELECT 76810 DVD OPTION OFF BRT.ABL.TH 7

POWER OPTION REM VCD OPTION OFF EMG.ABL.DEF 0

POWER LOGO ON CD6122. OPT OFF

37CTV3160, 54CTV3160 .

1. Вход в сервисный режим:

Включить телевизор в рабочий режим. Нажать кнопку «MENU» три раза затем кнопку «RECALL»

три раза. На экране появиться сервисное меню.

2. Выбор страницы в сервисном меню осуществляется с ПДУ кнопкой «MENU» (см. таблицу 1).

3. Выбор параметра – кнопками «СН*» и «СН/».

4. Изменения значения параметра кнопками «VOL»

5. Таблица 1.

Кн. ПДУ Параметр Значение Кн. ПДУ Параметр Значение

factory1.

MENU Rc 121* factory2.

MENU PIF_VCO 05

Gc 121* PIF_VCOf 40

Bc 124* Tuner_AGC 59

Rd 25* H_shift 38*

Gd 40* V_size 14*

Bd 40* V_shift 10*

Кн. ПДУ Параметр Значение

factory3.

MENU sound none

Max-Snd-sys 03

Max-bright 50

Max-contrast 50

Max-color 63

Max-sharp 12

IF-38-45 38MHz

APR 00

Sub-bright 44

Bell Filter 00

Band-Ps-shift 00

Bleck-Stretch 02

Caculatot no

Remote control remctr 12

Audio out Av

Av num 02

* Параметры, изменяемые при настройке TV

6. Настройка ускоряющего напряжения:

В рабочем режиме телевизора кнопкой «P.STD» установить «Стандартный» режим изображения. Нажать кнопку «TV/AV». Затем зайти в сервисный режим.

Выбрать страницу factory 1, выбрать параметр «Rc» и установить его значение 128. Нажать кнопку «AV». На экране появится горизонтальная светлая линия. Потенциометром «SCREEN» строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Нажать кнопку «AV».

7. Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется кнопкой «RECALL» либо переводом телевизора в «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ».

37CTV3165.

1. Вход в сервисный режим:

Включить телевизор в рабочий режим. Нажать кнопку «MENU» один раз, затем кнопку «RECALL» пять раз подряд. На экране появится сервисное меню.

2. Выбор страницы в сервисном меню осуществляется с ПДУ цифровыми кнопками

3. Выбор параметра – кнопками «PRO».

4. Изменения значения параметра кнопками «VOL».

5. Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется нажатием

кнопок: «0» затем «RECALL».

5100 CTV64\P01

Вход с пульта 0-6-2-5-9-6 кнопка меню режим SDM

Вход в SAM 0-6-2-5-9-6-кнопка диспл режим SAM

Для TUNER KS-H-134 250-255-09-096-058-167-66

Для TUNER DT-5BF-14D 250-255-09-224-058-167-66

54CTV3068 70CTV3052 Проц. TCL-A19V01-TO 87CP38N-4GD1

Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей "VOL - " с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу "Display" на ПДУ. На экране появится сервисное меню. D

Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами "1-0". Выбор параметра - клавишами "PRO". Изменение значения параметра -клавишами "VOL.

выход STAND-BY

54CTV5072 проц. TDA9381/N3/1/1744 POLAR4.2

1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:

а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «ЧАСЫ » (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).

б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «OSD», «MENU», «MUTE», «STDBY».

2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH», «CH». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL», «VOL». Переход из подменю на один уровень вверх осуще-ствляется клавишей «AV/TV». Информационная строка «Key» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.

Информация предоставлена участником key-s

TDA9351 POLAR1.0 / TDA9381 POLAR2.0.

1.Вход в сервисный режим возможен двумя способами:

а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «ЧАСЫ» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).

б) Включить шасси в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».

Появится сервисное меню, имеющее следующий вид.

Техно-Меню

Геометрия

Настройки

Опции

Тюнер

Сброс

Ключ ХХХХ

2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL », «VOL ». Переход из подменю на один уровень вверх осуще-ствляется клавишей «AV/TV». Информационная строка «Ключ» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.

3. Настройки в меню «ГЕОМЕТРИЯ»:

Параметр Установка Описание параметра

HS 36* Горизонтальное смещение

VSH 33* Вертикальное смещение

VA 49* Размер по вертикали

VS 32* Линейность по вертикали

SC 16* S-коррекция

VA_Z 12* Зум

VA16 12* 16х9

*- Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.

4. Установки в меню «НАСТРОЙКИ»:

Параметр Установка Описание параметра

CL 77 Величина управляющего напряжения на катодах

Y 10 Задержка яркостной составляющей сигнала изображения

IFO 32 Регулировка IF PLL

Vg2 * Регулировка ускоряющего (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «VOL+» и потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0», нажать кнопку «VOL+»)

BLOR 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)

BLOG 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)

R 32* Установка величины управляющего напряжения (красный)

G 32* Установка величины управляющего напряжения (зеленый)

B 32* Установка величины управляющего напряжения (синий)

AGC 19 Регулировка усиления IF (АРУ)

VOL 30 Регулировка громкости звука в тех. меню

*- Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.

5. Установки в меню «ОПЦИИ»:

Параметр Установка Параметр Установка Параметр Установка

DFL 0 IE2 1 FFI 0

EVG 0 ACL 0 PF 2

XDT 0 FSL 0 RPO 2

BCF 0 BKS 1 AV2 0

IVG 0 DL 0 LBL 1

OSO 0 IF 38,9

AGN 0 AGCs 1,0

6. Установки в меню «ТЮНЕР»:

Параметр Установка Описание параметра

TSL 045 Установка нижней границы диапазона МВ-1

TSM 153 Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3

TSH 428 Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ

TEH 863 Установка верхней границы диапазона ДМВ

TBL 01 Установка кода выбора диапазона МВ-1

TBM 02 Установка кода выбора диапазона МВ-3

TBH 2С Установка кода выбора диапазона ДМВ

STEP 1 Установка минимального шага настройки селектора каналов

DELAY 40 Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов, в милисекундах.

7. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.

8. Для адаптации шасси под кинескоп использовать установку или снятие технологических перемычек: А2, А3, А4 – установка напряжения B+;

А6, А7 – конденсаторы обратного хода;

А8, А9 – напряжение накала кинескопа;

А10 – размер по вертикали;

А12 – напряжение питания 9В;

А13 – ограничение тока луча.

Внимание: технологические перемычки устанавливать в соответствии с данными таблицы «Варианты исполнения шасси под кинескоп» от 01.02.03г

шасси M28 TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 TCL-A19V07-PO 8821CPNG5СV5 TCL-A30V02-TO 8821CRNG4JB2

В сервисное меню можно войти двумя методами.

Для входа в сервисное меню необходимо установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP . На экране в правом верхнем углу отобразится символ D .

Второй способ – на сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).

Все изменения опций запоминаются автоматически.

В пульте возле кнопки D находится кнопка I2C . Она нужна для активации управления сервисными настройками от компьютера.

Кнопкой Mute отключается кадровая развертка.

Так как меню очень большое, то для облегчения навигации оно условно разбито на группы, к которым можно быстро перейти, используя разные кнопки пульта. Если войти в режим опций по группам, то вернутся в общий список можно, нажав кнопку DISP . При нажатии 2 сервисная информация не отображается.

Для инициализации памяти необходимо в D режиме набрать код 0752.

Логотип не меняется, при его активации на экране возникает большая красная надпись – TCL.

Выход – кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ.

шасси PH03, PH06 37CTV3060, 37CTV3062, 37CTV3065, 37CTV3068, 37CTV3260, 37CTV3262, 37CTV3265, 37CTV3268, 54CTV3070, 54CTV3078, 54CTV3162, 54CTV3165, 54CTV3265, 54CTV3270, 54CTV3358, 54CTV3365, 54CTV3360, 72CTV3060, 72CTV3062, 72CTV3068 проц. TDA9341, TDA9361-EA1

Вход в сервисный режим:

1. Включить телевизор в рабочий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавишу [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3].

2. На экране появится надпись «FACTORY».

3. Повторно нажать последовательно клавишу [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3]. Откроется меню «B/W BALANCE».

4. Выбор меню Service 0 - Service 7 производится нажатием цифровых клавиш ПДУ.

5. Выход из сервисного меню с сохранением измененных параметров производится нажатием клавиши ПДУ [MENU].

6. Перемещения в меню настроек осуществляются с ПДУ кнопками [P+][P-]. Настойки параметров – кнопками ПДУ [V+][V-].

шасси S02 S02-R S02-RT S02-R39 S0201 S0202. 3700, 3701, 5100, 5101, 5400 процессор SAA5531 SAA5541 (CTV832R):

Вход в сервисное меню возможен двумя способами: 1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (!) (на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH- ), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами (VOL-), (VOL+). Используя клавиши пульта ДУ (0 … 9) можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).

Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на пульте ДУ удержать кнопку (X) 3 секунды.

шасси S0301 (S03-z).37CTV1015 Проц. LT01D 51KC

Сервисное меню. Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY). 1). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).

шасси S04-R S04-RT S04-R39 S04-z S04-z39 Проц. SAA5541/832R SAA5531/832R LT01D 51KC

Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY). 1). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).

шасси S05-z S05-I S05-z39 S05 S05-1 37CTV1010, 51CTV1010, 51CTV2010, 54CTV1039, 37CTV1410, 51CTV1410 процессор SDA555XFL:

Вход в сервисный режим возможен двумя способами.

1). Набрать с пульта ДУ код 062596 и нажать (MENU). 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (ЧАСЫ) (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 1 и 15). Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).

Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код (0711).

шасси S06-z S06-I S06-i1 51CTV1029, 51CTV2029, 51CTV2129, 54CTV1029, 54CTV2029, 54CTV2129 процессор SDA555XFL

Вход в сервисный режим возможен двумя способами.

1). Набрать с пульта ДУ код 062596 и нажать (MENU). 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (ЧАСЫ) (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 1 и 15). Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).

Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код (0711).

шасси S07 S07-2 51CTV1229, 54CTV1229, 51CTV4029, 54CTV4029, 51CTV4929. Проц. TDA9351 TDA9381 .

Сервисное меню: вход возможен двумя способами 1). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном пульте ДУ нажать клавишу (SERV) и удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). 2). Включить телевизор в ждущий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE), (STBY). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров – клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). Переход из подменю на один уровень вверх осуществляется клавишей (AV/TV). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).

шасси S08 S09 3701, 5101, 5401, 5401-STEREO . 37CTV4110, 51CTV4110, 54CTV4110, 37CTV4010, 51CTV4010, 54CTV4010 37CTV4015. Проц. TDA9351 POLAR1.1 .

Сервисное меню: Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу () (на плате обычного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно). 2). Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE), (STBY). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных: нажать на пульте ДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).

шасси S-0906 37CTV4415 проц.TDA9351PS/N2/2I1475

POLAR 3.0.

1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:

а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).

б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER».

шасси S1205 54CTV4875 TDA9352PS/N2/2i1597

1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:

а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «ЧАСЫ» (на плате обычного ПДУ у м/сх. IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).

б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER». На экране появится сервисное меню.

2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH◄», «CH►». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL▲», «VOL▼».

Информационная строка «Key» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.

3. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу AV/TV один раз (замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.

Информация предоставлена участником key-s

процессор SAA5531 SAA5541 (CTV832R):

Вход в сервисное меню возможен двумя способами: 1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (!) (на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH- ), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами (VOL-), (VOL+). Используя клавиши пульта ДУ (0 … 9) можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).

Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на пульте ДУ удержать кнопку (X) 3 секунд

процессор LT01D 51KC (ZiLOG):

Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY). 1). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).

шасси S52 S52-R S52-RTS процессор CTV832R SAA5531 SAA5541 LT01D 51KC SDA555XFL:

Вход в сервисный режим возможен двумя способами.

1). Набрать с пульта ДУ код 062596 и нажать (MENU). 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (ЧАСЫ) (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 1 и 15). Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).

Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код (0711).

шасси 08-2560MT-MAN, 08-A2927U-OAT1E, 08-2559MT-MA2, 08-2959MT-MA3, 08-2960MT-MAN, T8-2561MT-MA1, M13, M24 63CTV3050, 70CTV3050, 63CTV3052, 70CTV3052, 70CTV3055, 63CTV3055 .Проц. TCL-M13V TMPA8809 .

Сервисное меню: включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (1…0). Выбор параметра – клавишами (PRO) Изменение значения параметра – клавишами (VOL).

Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.

шасси 08-02159H-MA1, T8-2117MH-MA1, T8-2167MH-MA1, T8-2161MH-MA1, M23, M28 54CTV3060, 54CTV3062, 54CTV3065, 54CTV3068 .Проц. TMPA8803CSN.

Сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) с панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами (1…0). Выбор параметра – клавишами (PRO). Изменение значения параметра – клавишами (VOL). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.

3700 51CTV1010, 54CTV1039 процессор SAA5531 SAA5541 (CTV832R):

Вход в сервисное меню возможен двумя способами: 1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (!) (на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH- ), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами (VOL-), (VOL+). Используя клавиши пульта ДУ (0 … 9) можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).

Снятие режима ЗАМОК: В случаи, если забыт конфиденциальный код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на пульте ДУ удержать кнопку (X) 3 секунды

проц. TDA9381PS/N2/1I1150 POLAR 1.0 S-0807, TDA9381PS/N2/1I1246 POLAR 1.1 S-0807

P.off >> STATUS > MENU > MUTE > P.on.