ITT

шасси 29M03 C2131 проц. M37160M8-064FP

В главном меню ввести код 6, 4, 8, 3.

Сервис содержит подменю, переключение к следующему из которых осуществляется путём ввода 6, 4, 8, 3.

359, 387, 8F HIFI, CB5373Z, 6578F Проц. CCU SEL04/ SEL07A

Режим 1:Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S)

Режим 2: Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S) и повторно нажать на контакт. выход LOAD.

На проце. SAA1293-03, SAA1293А-03

С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще pаз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и цифрами (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'. (можно так же замкнуть выводы 15 и 23 микросхемы SAA1250 в пульте). выход POWER OFF.

Для CCU11

(•  ) (C) (H)

Для CCU12

Нажать отверткой на контакт в отверстии около клавиатуры и нажать сразу кнопку (S). Выход LOAD.

Шасси M1.ITT NOKIA SALORA 6390, 7190, MV4000, PL14 24101 852 SAT SOLI, 882 SAT SOLI, 885 SAT SOLI проц. CCU-SALO-07 (CCU20XX)

вход (C) (*) (O/V) (#) (M). выход-power

Шасси EUROSTEREO-1. DIGIVISION 63..2, 71..2, 2..N6 Проц. NES3-… NES2-..

вход (-/--) ( MENU) (TV) – за 1 сек. выход. POWER OFF.

шасси STEREO PLUS. 5575SFN, 28T7 проц. ST92T93

вход (i) (M) (P) выход TV .

3875EX DIGIVISION

Пульт AV7 universal полностью подходит.

Вход в сервис (1-/11). (кнопка с закраш верхним углом ) (TVSAT) TV должен быть включен и показывать любой канал.

Рекомендуемые начальные значения по регулировки.V.AMP-027. V.LIN-038. S.COR-020. V.POS-023. H.POS-041.H.AMP-022. P.TILT-013. P.AMP-024. P.CORN-007. GREEN-032. RED-032. BLUE-032. V.BRE-005. LUM.DEL-000. AUDIO-032.OPBYT1-002. ОPBYT2-064. OPBYT3-000. PRLOSK-000. RESERVE-000.Запоминать данные в сервисе кнопкой Е

Память 24c08. Можно ставить чистую, включить TV процессор сам ее пропишет.

ITT модель IT-3029. Процессор TOSHIBA 8827CPNG4RV8

Установить Volume=0 удерживая на телевизоре VOL- нажать кнопку (квадратик с плюсом). На экране отобразиться S. В этом режиме доступны сервисные режимы меню 0, 1, и 2.

Для вхождения в расширенный режим необходимо в S режиме нажать и отпустить кнопку (квадратик с плюсом) пульта, затем нажать VOL- на ТV и удерживая её, снова нажать кнопку (квадратик с плюсом). На экране отобразиться символ D. Кнопкой AV/TV производиться перебор тестовых полей- красное, зелёное, синее, чёрное, белое, чёрный квадрат, чёрный крест,белый крест, чёрная сетка, белая сетка, чёрная сетка с точками, белая сетка с точками, два белых столба,два чёрных столба, сначало для 50Гц, а за тем, тоже самое для 60Гц. Кнопкой -/-- производится отключение кадровой развёртки. Выход -SLEEP.