шасси A21T01 CT-21FDS1 проц. 87СK38N-2B46

Вход в сервис:

1. В рабочем режиме уменьшить громкость до 0, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL -, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).

2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY , при этом телевизор перейдёт в режим D - расширенный сервис.

CH+,CH-выбор режима настроек

Изменение параметров VOL+,VOL-

Выход из сервисного режима STANDBY.

шасси 3Y01, 3Y11 14HS9 КТ, КТ-21NI9CP

[/color](MENU), (MENU), (RECALL), (MUTE).

шасси 3Y11 CT-14SX9R Проц.LC863328C

(MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP) Выход из сервисного меню — кнопка (MENU).

шасси 5P60 TDA9384PS/N3/3

последовательно нажать кнопки ПДУ CLOCK, P.M., TIMER.

шасси 11AK19PRO CT-2155 Проц. VESTEL 19V1

Нажать синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА нажать кнопки 4, 7, 2, 5

шасси CN-18ED CT-25CGS5AN проц. CH08T0605/A8827CSNG

Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S.

Для выхода перевести ТВ в режим standby.

Шасси ETA-1 CT-14CAS5CP проц. TMPA8873XANG

Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S.

Для выхода перевести ТВ в режим standby.

шасси SS1 CT-14AZ9A, CT-14AZ9CP, CT-14AZ9CP(SKD), CT-14DX9(IKD), CT-14DX9A, CT-14DX9CP, CT-14DX9N, CT-14DX9R, CT-14DX9R(G), CT-14HA9A, CT-14HA9CP, CT-14HA9R, CT-14JP9A(B), CT-14JP9CP(S), CT-14JP9N(G), CT-14JP9R(G), CT-14TA9A(B), CT-14TA9CP(S), CT-14TA9N(G), CT-14TA9R(B), CT-14TA9R(G), CT-14TA9R(S), CT-14UX9A(B), CT-14UX9CP(S), CT-14UX9N(G), CT-14UX9R(B), CT-14UX9R(G), CT-14UX9R(S), CT-21AZ9A, CT-21AZ9CP, CT-21AZ9CP(SKD), CT-21AZ9R, CT-21AZ9R(SKD), CT-21DR9A, CT-21DR9CP, CT-21DR9CP(SKD), CT-21DR9R, CT-21DR9R(SKD), CT-21DX9A, CT-21DX9A(IKD), CT-21DX9CP, CT-21DX9N, CT-21DX9R, CT-21HA9A, CT-21HA9CP, CT-21HA9CP(SKD), CT-21HA9R, CT-21HA9R(SKD), CT-21JP9A(B), CT-21JP9CP(S), CT-21JP9N(G), CT-21JP9R(G), CT-21JP9R(S), CT-21TA9A(B), CT-21TA9CP(S), CT-21TA9N(G), CT-21TA9R(B), CT-21TA9R(G), CT-21TA9R(S), CT-21UX9A(B), CT-21UX9CP, CT-21UX9CP(S), CT-21UX9N, CT-21UX9N(G), CT-21UX9R, CT-21UX9R(B), CT-21UX9R(G), CT-21UX9R(S), CT-21BM9R проц. LC863328A 5Y29

Вход в сервисное меню:

Нажать на пульте кнопку PROG, набрать 6483. Для входа в 2 подраздела меню повторять операцию последовательно. Для выхода также повторить процедуру. Или же с сервисного пульта подать команду FACTORY.

CT-21FGS1 проц. 8821CPNG4RJ1

1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).

2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис).

21HAP1/Be проц. TDA9381PS/N2/2I1318

Нажать на ПДУ MENU и ввести код 8500

21LGS1/Ce проц. 8853CPNG6EG1

В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).

CT-15RAP5/Bn проц. TDA9351PS/N3/2/1804

Вход в сервис:

замкнуть перемычку "service" на плате.

CT-29TX9as TDA9386PS/N3/3

Вход в сервисный режим:

Установить английский язык, затем нажать на ПДУ : CLOCK, P.M., TIMER. Запомнить - STB.

Выход из сервисного меню - DISP.