BLAUPUNKT   шасси FM-240/00 MM63-13VT MM63-14HT проц. ZC88649P, ZC88644P, ZC424701

Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель выход POWER OFF.

шасси FM640.00, FM640.40MC IS 63(72) 53 DIGITAL PRO проц. MC68HC11F1

Включают телевизор и последовательно нажимают кнопки i, E ПДУ. В меню кнопками ▲/▼ выбирают cтроку «Special function» и нажимают кнопку Е. В следующем меню выбирают строку «Service» и после подтверждения кнопкой Е вводят код «3200» Выбор параметра — кнопки вверх/вниз ПДУ, его изменение — кнопки влево /вправо . После замены микропроцессора или микросхемы памяти NVM для загрузки стандартных значений параметров изображения замыкают выв. 1 микропроцессора на общий провод и включают телевизор сетевым выключателем. После этого выключают телевизор и снимают перемычку. выход- i на пду.

ШАССИ FM600.70, FM600.71 MS70-100 Digital PRO, CS82-100 Digital PRO,

Нажать кнопку (i) на ПДУ. Выбрать позицию PROGRAMMIER OPTIONEN нажать (ME) (AUX). Выбрать позицию SERVICE MODE. нажать (ME) (3) (2) (0) (0) выход TV,

шасси FM100-30CTS MS70-76VT проц. HD6305Y1B80P.

Вход в сервисный режим:

1). Выключить ТВ с пульта,

2). Включить с пульта, удерживая ME на локальной панели ТВ. Регулировки с помощью (+), (-) на клав. TB: Яркость (на ТВ) - размер по вертикали, Насыщенность (на ТВ) - размер по горизонтали, Громкость (на ТВ) - центровка по горизонтали, Точная настройка (на ТВ) - центровка по вертикали, выбор стандарта звука. Запоминание - ME (на ТВ) после каждой регулировки.

С пульта можно установить первоначальные значения настроек изображения и звука, нажать ME (на ТВ) - запись в память. Выход POWER OFF .

шасси FM451.20 (CUC 7350) проц. XC411867P.

Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. Выход I.