DAEWOO

DAEWOO                               Шасси CM-500F KR29F1-MT проц. TDA12072PQ/N1D00

Выбрать канал 91, Установить sharpness на минимум, закрыть все меню, кнопкой MENU Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU

Выход POWER OFF

Шасси CM-870 DTH-25G1FST/FSP/FS 29G1FST/FSP/FS 29G3FST/FSP/FS

1.Включить телевизор.

2.Нажать в следующей последовательности на пульте (MUTE) (RECALL) (MUTE).

3.Из системное меню которое появилось на экране выбрать что хотите настраивать.

Запомнить изменения кнопка RECALL

Шасси CM-900 DTC-25G1VM,,DTC-29G1VM (NO TXT), DTC-25G3VMR (NO TXT), DTC-25G4VMS (NO TXT), DTC-25G7VM (NO TXT), DTC-29G1TM (TXT), DTC-25G1TM (TXT) Проц. TMP87CP38N-3573

Сервисное меню. Нажмите выключение громкости с пульта ДУ. На экране должно появиться обозначение перечеркнутый динамик. Нажмите повторно на выключение звука. Нажмите кнопку MENU на передней панели телевизора и не отпуская ее снова нажмите выключение громкости на пульте.

Выход POWER OFF

Шасси CM-905F KR29FL8P проц. SDA5555 A066 DW5555A B3

Вход в сервисное меню:

Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать Sharpness и установить на минимум.

Два раза нажать кнопку MENU (выйти из всех меню).

Нажать красную (skip), зелёную (movie) и MENU на ПДУ.

Выход POWER OFF

Шасси CM-908F KR29U1-MT Проц. VCT3872A

1 - установить 91 канал

2 - резкость на 0

3 - выйти из меню

4 - быстро нажать кнопки - краcная, зеленая, меню

Выход POWER OFF

Шасси CM-910 DTW-32W2, 29X5PIP проц. M37270EFSP

Вход в сервисное меню:

При помощи ПДУ ввести последовательно

Шасси CN-011 DTQ-29S3FS, 26S3FS, 26S3FSM

Нажать на пульте (MUTE) (DISPLAY) (MUTE). Управление (VOL UP) (VOL DOUN) (PR+) (PR-). Каждая перемена сделана в подменю надо запоминать, нажимая кнопку (DISPLAY).

Шасси CP-002 DTC-14V1/V3/V4/V5/U1TM, DTC-20V1/V3/V4/V5/U1 TM, DTC-21V1/V3/V4/U1/U3 TM, KR21U1T 21U1 21E1 21E5 проц. DW195C-CR3, ST92195

Вход в сервисный режим ТV с помощью пользовательского пульта

A)

1)Выбрать канал 91

2)Установить sharpness на минимум

3)Выйти из Menu mode

4)Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU

5)Должна появиться надпись Service Mode OSD

Выход POWER OFF

B)Data Preset (D.P.) Adjustment

1) Выбрать канал 91

2)Установить sharpness на минимум

3)Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – BLUE -MENU

4)Должна появиться надпись D.P. OSD

5)Channel Up, Down – выбор

6)Volume Up, Down - управление

Шасси CP-005 DTP-14V1/V2/V3/V5/C3/C4/C5TF, 20V1/V3/C4/C5TF, 21V1/V2/V4/V6/C6TF проц. ST92195

Вход в сервисное меню:

1. Выбрать программу 91.

2. Установить “ Sharpness “ на 0.

3. Последовательно нажать кнопки ПДУ : красную, зелёную, MENU.

Шасси CP-185 KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF Проц. TDA9361

Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.

Выход POWER OFF]

Шасси CP-370 14Q1, 20Q1, 21Q1, 14Q2, 20Q2, 21Q2, 14Q3, 20Q3, 21Q4, 14T1, 20T1, 21T1, 14T2, 20T2, 21T2, 14T3, 20T3 проц. DW370ASM, DW5255A1

Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.

Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AF

Выход POWER OFF

Шасси CP-375 14A5, 14A5T, 20A5, 20A5T, 21A5, 21A5T, 14Q1, 14Q1T, 20Q1, 20Q1T, 21Q1, 21Q1T, 14Q2, 14Q2T, 20Q2, 20Q2T, 21Q2, 21Q2T, 14Q3, 14Q3T, 20Q3, 20Q3T, 21Q3, 21Q3T, 14T1, 14T1T, 20T1, 20T1T, 21T1, 21T1T, 14T2, 14T2T, 20T2, 20T2T, 21T2, 21T2T проц. DW5255M2, DW5255RM

Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт. Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT, центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT, центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT, регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT, S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT

Выход POWER OFF

Шасси CP-420 DVT-14F6LA, DVT-14F6PA, DVT-14F6FA, DVT-14F6DA, DVT-14F6HA, DVT-20F6LA, DVT-20F6PA, DVT-20F6FA, DVT-20F6DA, DVT-20F6HA, DVT-14F8LA, DVT-14F8PA, DVT-14F8FA, DVT-14F8DA, DVT-14F8HA, DVT-20F8LA, DVT-20F8PA, DVT-20F8FA, DVT-20F8DA, DVT-20F8HA Проц. M37776M

Сервисное меню: нажмите быстро поочередно с ПДУ кнопки. ГОЛУБАЯ, ЖЕЛТАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, КРАСНАЯ, POWER ON.

Выход POWER OFF

CP-520 DTY-21U7 TDA -12021H1

Чтобы войти в сервисный режим, необходимо:

+ переключить ТВ на канал 91

+ установить "sharpness" на минимум

+ закрыть все меню, кнопкой MENU

+ в течение 2-х сек. нажать кнопки: красная---->зеленая--->MENU

выбор параметра осуществляется кнопками PR+, PR- , а установка

значения параметра, кнопками Vol+ Vol-.

+ выход из сервисного режима - нажатие на кнопку MENU или POWER. При этом все параметры заносятся в память

Шасси CP-775 2594ST, 2896ST, 2898ST проц. DW5255S1 (SDA5255)

Вход через специальный сервисный пульт R-30SVC.

MAK 2002 code1239 или сделать из пульта RC5 на базе SAA3010 здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic7226.html

Выход POWER OFF

Шасси CP-785 DTE-25 G6/G7, DTE-28 G2/G6/G7/96/98 проц.TDA9365

Чтобы войти в сервисный режим, необходимо:

+ переключить ТВ на канал 91

+ установить "sharpness" на минимум

+ закрыть все меню, кнопкой MENU

+ быстро нажать кнопки: красная---->зеленая--->MENU

выбор параметра осуществляется кнопками PR+, PR- , а установка

значения параметра, кнопками Vol+ Vol-.

+ выход из сервисного режима - нажатие на кнопку MENU или POWER. При этом все параметры заносятся в память.

шасси CP-830F DTH-29U7 проц. SDA-55XX

Чтобы войти в сервисный режим, необходимо:

+ переключить ТВ на канал 91

+ установить "sharpness" на минимум

+ закрыть все меню, кнопкой MENU

+ в течение 2-х сек. нажать кнопки: красная---->зеленая--->MENU

выбор параметра осуществляется кнопками PR+, PR- , а установка

значения параметра, кнопками Vol+ Vol-.

+ выход из сервисного режима - нажатие на кнопку MENU или POWER. При этом все параметры заносятся в память

Шасси CP-850 DTF-2950-100D, DTF-2950GB-100D, DTF-2950K-100D проц. SDA-55XX

Чтобы войти в сервисный режим, необходимо:

+ переключить ТВ на канал 91

+ установить "sharpness" на минимум

+ закрыть все меню, кнопкой MENU

+ в течение 2-х сек. нажать кнопки: красная---->зеленая--->MENU

выбор параметра осуществляется кнопками PR+, PR- , а установка

значения параметра, кнопками Vol+ Vol-.

+ выход из сервисного режима - нажатие на кнопку MENU или POWER. При этом все параметры заносятся в память

шасси H-704V-04A CT21A5T SDA555XFL A14

Вход в сервисный режим:

В нормальном режиме нажать последовательно: DISP-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP, или DISPLAY-MUTE-SLEEP-FUZZY-TIMER.

Шасси TV3K 14DA5T проц. ST92195C3B1/PEX

Вход в сервис (замкнуть на пульте 12 и 26 ножки), на оригинальном пульте (если его разобрать) находится скрытая кнопка Сервис.

Шасси TV4K 29DA5PF проц. ST92T195B5B1/PBP

Вход в сервис (замкнуть на пульте 12 и 26 ножки), на оригинальном пульте (если его разобрать) находится скрытая кнопка Сервис.

Шасси WP-895f/CP-885F DTF-29u7k проц. VCT 3834a c4

Выбрать канал 91, Установить sharpness на минимум, закрыть все меню, кнопкой MENU Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU

Выход POWER OFF

KR20V1T

Переключить телевизор на 91 канал. Убрать четкость на минимум.закрыть все меню, кнопкой MENU На ПДУ нажать (красная) (зеленая) (меню).

Выход POWER OFF

KR-21N7N проц. NTDA9381/C340AG

Вход в сервисное меню:

Нажать на ПДУ MENU, 8, 5, 0, 0.

KR29N7MT проц.TDA9381PS/N3/3

Способ вхождения в сервисный режим:

Нажимаем последовательно на ПДУ кнопки :

MUTE, CALL, 9,8,0