шасси 5N11 2910A, 2102, 21F1, 2520, 2910, 2915, 2920, 25TI60, 2910А, 29SI60, 29TB65, 29TJ70, 34TJ70, 34TP75, CT-34DS9A проц. S3C8849X30-AQB9 SKY-5N11-01

Вход в сервисное меню - нажать кнопку Factory на ПДУ один раз и два раза - для входа в меню опций.

шасси 3P51 S-14N7A TDA9381PS/N3/3/2009 CK1146

Есть два сервис-режима:

1. Нажать S.M., DISPLAY и I/II.

2. Нажать Clock, P.M. и кнопку Таймер.

Выход - DISPLAY.

шасси 3P61 21UF20 проц.TDA9384PS/N3/3

вход: перевести телик на английский язык, потом последовательно нажать MENU, PP, SS, SLEEP.

Выход - DISPLAY.

шасси 3S10 ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS видеопроц.: STV2248C

Вход в сервис: Menu - AV – ANAL OK – выбор

Выход - PP (в некоторых-сетевой кнопкой)

Второй вариант. Дважды нажать кнопку "MENU" до появления на экране "PICTURE MENU", затем нажать кнопку "Q.VIEW" и "MUTE".

Телевизор перейдет в сервисный режим MENU 1. Для перехода в следующее меню (MENU 2) нажать кнопку "TIMER".

Выход -MENU.

шасси 3Y01 0 by this means.

Выбрать RF.AGC нажатием “CH+” или "PROG+" и "CH-" или "PROG-" . Настроить “VOL+” и "VOL-“ до получения 4V при измерении цифровым вольтметром.

Выход - MENU.

Шасси: 3Y01/4Y01 CTV-1422 PN, CTV-2012, CTV-2120.

Для вхождения в сервисный режим и выполнения операций по регулировке параметров телевизора выполняют следующие действия:

● дважды нажимают кнопку MENU на ПДУ — на экране отображается «PICTURE MENU»;

● последовательно нажимают кнопки Q.VIEW и MUTE —на экране отображается «FACTORY MODE»;

● для перехода к следующему меню нажимают кнопку TIMER;

● для перемещения по пунктам меню (регулировочным параметрам) нажимают клавиши CH± или PROG±;

● для изменения их значений нажимают кнопки VOL±;

Выход - MENU

шасси 3Y11 ERISSON S14,1465,2105,2106, 2120, 2150 Проц.LC863324A

(MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP)

Выход - MENU.

шасси 3Y18 1406, 21F5, 21F10, 21SF10 проц. LA76936Y 7N

Вход в режим сервиса:

Нажать на ПДУ: Menu - QView - Mute

шасси 4S02

Вход в сервисное меню: Последовательно нажать кн. “SKIP”, “VOL–”, “AFT”.

кн. “–PROG+” – выбор регулируемого параметра.

кн. “–VOL+” – регулировка выбранного параметра.

Выход - PIC.

шасси 5S01 2910 проц. ST63T88B1

Вход в сервисное меню:

b. выключить TВ сетевой кнопкой.

c. Нажать и удерживать кнопки TV/AV и MENU на панели TВ и в это время включить ТВ сетевой кнопкой. Продолжать удерживать TVAV и MENU кнопки до тех пор, пока TV не зайдёт в FACTORY MODE ( на экране появится надпись “ Vertical Amp. 50 / 60” ) .

d. Нажать (P.P) кнопку на ПДУ для сохранения значений и выхода из factory mode.

шасси 5W63 14GX37A LC863320A 5R76 000000000000000

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

На ПДУ нажать RECALL, затем нажав и удерживая на локальной клавиатуре кнопку VOL DOWN ещё раз нажать RECALL. Данная процедура аналогична нажатию кнопки FACTORY.

Для переключения подменю процедуру повторить.

Выход - STANDBY.

шасси ETE-2 PF21GB300 проц.TDA 9384PS/N3/3

вход:установить громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре

Выход - POWER на пульте.

шасси ETE-3 21SF40 проц. TDA11135

вход:установить громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре

Выход - POWER на пульте.

-

шасси MDY5 2103, 21F4, 21F5 проц. LC863532C-57P1

1. Нажав три раза на кнопку «MENU» выйти на страницу «НАСТРОЙКИ».

2. Кнопками «Р +» или «Р-» выбрать строку «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»

3. Набрать код «2483».ТВ должен войти в режим сервисного меню «PAGE ».

4. Переключение по страницам меню «PAGE» осуществляется кнопкой «MUTE»

5. Вход в режим настройки ускора кнопка - «TV/AV»

6. Переключение режима изображения кнопка «Р.MODE»

7. Настройка баланса : - кнопки «1» и «4» - R.B. ; - кнопки «2» и «5» - G.B. ; - кнопки «3» и «6» - B.B. .

8. Регулировка субъяркости S.B. - кнопки «7» и «8» .

9. Переключение ТВ программ в сервисном режиме осуществляется на всех страницах кроме «PAGE2 » кнопками «0» вниз и «9» вверх

Выход - MENU

1401, 21F2, 21F3

1. Установить уровень громкости на "0"

2. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку

DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "S" (режим сервиса)

3. Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.

4. Установить уровень громкости на "0"

5. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "D" (расширенный режим сервиса)

6.Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.

14GX37A Проц. LC863320A видео LA76810.

В пульте ДУ замкнуть выводы 2 и 16. Каждое замыкание переводит в различные подразделы меню, выбор параметра в подразделе: кнопками "вверх","вниз", регулировка параметра:<,>.

Выход из меню - POWER или замкнув 2 и 16 до появления обычной индикации на экране. Действует для пультов с М/С SD7461GO, PT2416-103.

20LS01 TDA15521E/N1M80

Вход в сервисный режим: MENU 1, 1, 4, 7

2102, 2503, 3410 Проц. S3C8849X15,S3P8849XZZ

Вход в сервис: дежурный режим, потом нажать одновременно

громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта.

2102, 2103 процессор: S3P8849XZZ-AQB9

Замыкаем контакты 2 и 4 разъема CN601. (ADJUST и GND) На экране появляется надпись "KWTVA COMPUTER 11-23"

Далее нажимаем кнопку "OK" на ПДУ. Появляется меню "KWTVA SERVICE 11-23"

OPTION 5473176706

2105,

Пользовательский ПДУ содержит в себе возможность управления входом в сервисное меню телевизора. Контактная площадка находится в нижнем, левом углу, но сама кнопка не имеет металлизированного напыления.

2107, 14GX37

Аналогично модели 2105, пульт модели 2107(14GX37) содержит в себе возможность управления входом в сервисное меню телевизора. Контактная площадка находится в самом нижнем ряду, вторая слева на право. но сама кнопка не имеет металлизированного напыления.

2520

Одновременно нажимают кнопки "Volume", "+", "-". На экране телевизора должно появиться сообщение KWUAA SERVICE, что обозначает о готовности телевизора к регулировке в сервисном режиме.

KWUAA SERVICE

Adjustment Option ********

Read 5198 CNT:X

Other Adj

Кнопками "P+" и "P-" на ПДУ производится выбор нужного режима.

Кнопками ПДУ "VOL+", "VOL-" производится регулировка параметров.

Для сохранения данных и выхода из сервисного режима необходимо нажать кнопку "ОК" на передней панели телевизора.

2108

Вход в сервис с сервисного пульта или с пульта FUNAI MK11 Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз – на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.

2910A проц. ST6-ELISA

Нажмите на передней панели телевизора 3 кнопки (AV/TV), (S.SYS), (MENU) и удерживая их включите сетевую кнопку.

Выход POWER OFF

2910, 2520, 29SI60

Функция «Защита от детей» управляется кнопкой «SUB Pag». При нажатии кнопки один раз, будет отображаться только текущий канал (без возможности смены канала), при этом все кнопки кроме « STAND BY» и «SUB Pag.» блокируются.

Нажатием кнопки «SUB Pag» повторно, блокируются все каналы, на экране отображается

синее поле, при этом все кнопки кроме « STAND BY» и «SUB Pag.» блокируются.

Нажатием кнопки «SUB Pag» в третий раз, все блокировки снимаются.

2103, 2190 проц. S3C8849X15-AQB7

Remote Control по коду совпадает с ДУ Funai MK11,LG(не по функциям) eeprom 24C08(A81DC) видео NN5198K

MENU 1 дежурный режим,- одновременно громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта. Не отпуская кнопок, дождаться появления меню-задержка до 2 секунд!!!

2 При включенном ТВ замкнуть ВРЕМЕННО 2 и 4 ножки сервисного разъема,

находится с торца сервопроца-на экране высветится надпись, и одновременно нажать кнопку OK на ПДУ. На экране появится таблица сервиса.

KWTVA ADLUST 11-23

OPTION

READ

CNT

2102, 3410 Процессор: S3C8849X15, S3P8849XZZ

Переключают ТВ в дежурный режим, затем одновременно нажимают на передней панели кнопки VOL+/– и включают телевизор кнопкой P+/– или с ПДУ.

Выход - POWER

прислал Макаров

21UF70 проц. 8897CSBNG6PR4 PA-09

1. Установить уровень громкости на "0"

2. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку

DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "S" (режим сервиса)

3. Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.

4. Установить уровень громкости на "0"

5. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "D" (расширенный режим сервиса)

6.Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.

проц. LC863322B.

Для входа в MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая).

Переключение разделов MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE.

Остальные переключения и выбор параметров (+), (-) каналов, (+), (-) громкости. Двухкратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) – на экране:

B/W BALANCE

S-BRI - 76

при нажатии в данном случае клавиши MUTE – тонкая горизонтальная полоса по центру экрана для регулировки геометрии.

Выход - скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая).