MITSUBISHI

шасси EURO-11, EE-3, EE3W, EE-4. CT-29B3EEST, CT-29B2EEST, CT-21M5E/ET/RT, CT-25M5E, CT-25M5G, ST9291N6B1NO/B10, ST9291N6B1ECS/B10/B20, CT-29BV1 BD. проц. CXP80424

Включить питание. Маленькой отверткой нажать на микpик S701, расположенный рядом с гнездом антенны, а затем – на пульте кнопку (9) в течение 5 секунд. Нажмите кнопку (*) для выбора меню.

Отмена значений, если еще не ввели в память (1) или (STANDBY) Кнопка (0) – запомнить значения.

CT-21M5E/ET/RT CT-25M5E/EN/ET/ETN/RT/RTN

1. Отмена

2. Выбирает, что регулировать +

4. - Данных

6.+Данных

8.Выбирает что регулировать -9.Включает режима регулирования

0.Записывает в EEPROM

*.Выбор OPTION/VCJ

CT-29B3EEST

5. Выбирает, что регулировать +

2. - Данных

0.+Данных

7.Выбирает что регулировать -

4.Записывает в EEPROM

*.Выбор OPTION/VCJ

выход (CM) POWER OFF

803 и 903 серии

(MENU) + (2) + (3) + (5) + (7)

(ENTER) = сохранение настроек

выход POWER OFF