OTHERS

проц. 8821CPNG4UD4

Вход в сервис:

1.канал 30

2.канал 88

3.громкость на минимум.

4.mute

проц. 8821CPNG5EE1, 8851CPNG6N59, 8891CSBNG6N54

Вход в сервиc:

на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.

проц. 8873CSCNG, 8873CPANG

Вход в сервиc:

на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.

проц. 8891CSCNG6V12

Вход в сервиc:

1.На локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.

2.Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU, CH - и ввести код 2483 или 6483 или 6568.

3.Скрытая кнопка FACTORY (находится под кнопкой P.P)

проц. LA76936Y 7N 58Y7

Вход в сервисное меню:

В главном меню ввести код: 6 4 8 3, который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY.

Сервисный режим содержит 3 подраздела : FACTORY, B/W BALANCE, ADJUST. Переключение между ними по нажатию кнопки Factory, или путём ввода кода 6 4 8 3.

проц. LA76938N 7N 58R2

Вход в сервис: при помощи кнопки ПДУ установить VOL на 0, MENU , ввести код 6 5 6 8.

проц. LC863332B 52Z6 3KD0

Вход в сервисное меню:

В главном меню ввести код: 6 4 8 3, который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY.

Сервисный режим содержит 3 подраздела : FACTORY, B/W BALANCE, ADJUST. Переключение между ними по нажатию кнопки Factory, или путём ввода кода 6 4 8 3.

проц LC863528A-xxxx

Вход в сервисное меню: нажать REWIEW, затем VOL DOWN и одновременно REWIEW.

Для выхода повторите процедуру.

проц. LC863532B, LC863332B 52Z6 3MD7, LC863332B-53L1

Вход в сервисное меню:

В главном меню ввести код: 8 6 0 0, или 8 6 3 3, или 6 4 8 3

проц. LC863532C-55P9, LC863532B- 53l1, LC863532B-54R6

Нажать кнопку "MENU" на ПДУ

для входа в меню, затем ввести код "6483" для входа в меню фабричных настроек.

В сервисном меню установить ENG.OPTION = 1

Выйти из этого режима можно двумя способами:

1. После нажатия кнопки ПДУ MENU ввести код "8633", попадаем в режим "PRODUCT" , затем повторяем операцию (после нажатия MENU, ввести код "8633") для возврата в нормальное состояние.

2. Установить опцию в MENU03 "PROD MODE" = 0, и затем нажать кнопку "MENU" для выхода из сервисного меню..

проц. LC863532C-55K9

Вход в сервис: при помощи кнопки ПДУ установить VOL на 0, MENU , ввести код 6 5 6 8.

В сервисном меню установить SETUP SELECT = 1 (ENG.OPTION = 1)

LC86XXX

проц. M37160M8-058FP/M37160M8H-051FP или M37160M8-063FP или M37160M8-064FP.

Вход в сервисное меню:

В главном меню ввести код: 6 4 8 3, который эквивалентен нажатию кнопки FACTORY.

Сервисный режим содержит 3 подраздела : FACTORY, B/W BALANCE, ADJUST. Переключение между ними по нажатию кнопки Factory, или путём ввода кода 6 4 8 3.

проц.R2J10192GA-A00DD

Вход по нажатию скрытой кнопки ПДУ.

проц. ST6 - ELAME2

Для входа в сервисное меню нажать последовательно кнопки на ПДУ: SKIP, VOL--, FINE TUNE.

Для выхода нажать кнопку PIC.

проц. ST92195C7B

Вход в сервисное меню:

1.Войти в MENU

2.Активировать FUTURE

3.Ввести код 1923

проц. TDA12063H1

Вход в сервисное меню:

MENU 1 1 4 7

проц.TDA9350PS/N3/1I1515

Вход в сервисное меню:

Переключить ТВ на 75 программу Нажать одновременно кнопки Display на пульте и Select на локальной клавиатуре.

TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E

Вход в сервисное меню:

Нажать на ПДУ: MUTE, CALL, - / - -, CALL, MUTE Выход из сервиса кнопкой EXIT.

проц. TDA9361PS/N3/5 CF6843 54607130

Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU и ввести код 6483.

проц. TDA9380PS/N1/1K0231

Вход в сервис:

Одновременно нажать на ПДУ кнопку телетекста ЧАСЫ и VOL DOWN на локальной клавиатуре.Через 2-3 секунды телевизор войдёт в SM.

проц. NTDA9381/C340AG

Вход в сервисное меню:

Нажать на ПДУ MENU, 8, 5, 0, 0.

TDA9381/C346BG

Вход в сервисное меню:

В главном меню ввести код: 6 4 8 3

проц. TDA9381PS/N2/1I1278 VER-2.1 RU МШ-93S

MB XN1

TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A

На пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса – Q.VIEW пульта телевизора. ОК – запомнить

TDA9381PS/N2/3I DTA1481(Y)D621

Вход в сервис:

Замкнуть кратковременно выводы 18-24 микросхемы ПДУ JKT T3833-02G.

проц. TDA9381PS/N3/3 P26NG

Поставить чистую 24С08, включить ТВ - появится растр. На ПДУ нажать кнопку 2. после нажать шесть раз P-, кнопку V+ удерживать 10 секунд, появится сервис меню. Выход - DISPLAY.

проц. TDA9384PS/N2/3I

Вход в сервис:

Установить громкость на 0, затем удерживая кнопку MUTE на ПДУ нажатькнопку MENU на локальной клавиатуре ТВ.

шасси 53P4, 52E4, 53P5, 5Z59, 53P4, 5Z59

Установить громкость на 0, нажать RECALL, ещё раз нажать и удерживать RECALL, VOL DOWN.

шасси 54H7, 54K2, 54H6, 52Y7

Установить громкость на 0, нажать MENU, 6, 5, 6, 8.

шасси 55P9, 53L1

Вход в сервиc:

на локальной клавиатуре установить громкость на 0, MENU, 6, 4, 8, 3

Шасси CTE-AA проц. STV92195 (TXT) or STV92185 (no TXT)

Вход в сервисное меню:

Установить program 75, нажать OSD (+) на RC и MENU на локальной клавиатуре, удерживать около 4 секунд. S появится в нижнем левом углу экрана.

Выход из Service Mode: выключить TВ .

Шасси EX-1A4 14BM19 проц. TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 ( CH05T0102 )

TDA9351 48K PAL/NTSC/SECAM+1 PAGE TELETEXT

TDA9350 48K PAL/NTSC+1 PAGE TELETEXT

TDA9361 64K PAL/NTSC/SECAM+10 PAGE TELETEXT

TDA9360 64K PAL/NTSC+10 PAGE TELETEXT

TDA9380 32K PAL/NTSC

TDA9387 32K NTSC

Установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ, и нажать кнопку MENU на ТВ.

Для выхода из S режима, выключить ТВ.

шасси PAXX0081 проц. LC863548B

Вход в сервиc:

на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP(прямоугольник с плюсом) на ПДУ.

шасси TD173 проц. TMPA8851CPNG6EG1

Вход в сервиc:

на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP(прямоугольник с плюсом) на ПДУ.