PHILIPS

шасси 3А 17CE7630 21CE7649/55/7590 17CE7531/7650 247771 41CE8746 . Проц. MAB8461P

Нажать кнопку (MONO) на клавиатуре ТВ. Удерживая ее включить ТВ с ПДУ

Выход STANDBY

шасси A02.E 29PT8609/12 проц. PNX3002E

Наберите с пульта комбинацию цифр. (0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) Далее нажмите (MENU).

Выход STANDBY

шасси A8.0

Service default mode: Замкнуть контакты 9040 и 9041 далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать “VOL –“ и “VOL+“ на панели TV.

Выход STANDBY

шасси ANUBIS S ANUBIS S/DD проц. PCF84C844 PCA84C8844/133/107

Замкнуть контакты M31 и M32 (общий провод) возле микросхемы IC7710.

Выход POWER OFF

шасси AA5 17PT156B Проц. TMP47C1637

Замкнуть выводу S1 и садить ножку 7 процессора на землю) и затем включить сетевую кнопку. Попали в режим SDM. Далее одновременно нажимаем на кнопки (+) и (-) на TV.

Выход POWER OFF

шасси CTV-530 Проц. Р83С055 (STV-530)

Замкнуть выводы 15 и 20 процессора управления.

Выход (TV)

шасси D16-II 25DC2660, 28DC2070, 28DC2670 проц. 80С31

Service default mode: Удерживая кнопки на TV (VOL+) и (P+) включить сетевой выключатель.

Service Mode: Замкнуть контрольные точки М30 и М31

Выход TV MODE

шасси D2-MAC EUROCRYPT BBD-901

Вход в сервис: выключить из сети, нажать и удерживать кнопки (+) и (-) на передней панели, включить в сеть. Запоминание любого изменения - через (OK).

Выход STANDBY

шасси D2-MAC EUROCRYPT BDE-353

Вход в сервис: нажать кнопки на пульте ДУ в последовательности: [TV DEC] [P+] [P-] [CLOCK-BUTTON] [I-II].

Запоминание любого изменения - через "OK".

Выход STANDBY

шасси E-6 28PT-4505 проц. SAB-C502-2R20N

Включить телевизор в рабочий режим и набрать на пульте (TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP)

Выход STANDBY

шасси EM2E 32PW8506/58

нажать на пульте 062596 и кнопку (i) или MENU.

шасси ES.1E 32PW8620/12 проц. PNX3002E/N404

нажать на пульте 062596 и кнопку (i) или MENU.

Выход STANDBY

шасси FL1.10 25PV7505 25SL550 33PT700A/712A проц. SAB8032

1. Для режима SERVICE DEFAULT MODE – замкнуть точки S24 S25 расположены на плате SSP. С ПДУ нажать (MENU) (Голубая) (Красная) (MENU+) (MENU OFF)

2. Для активизации режима SERVICE MODE замкните контрольные точки S23 и S24 расположенные на плате SSP

Выход STANDBY

шасси FL1.7 28ML8600/00B проц. SAB8032

1. Для режима SERVICE DEFAULT MODE – замкнуть точки S24 S25 расположены на плате SSP. С ПДУ нажать (MENU) (Голубая) (Красная) (MENU+) (MENU OFF)

2. Для активизации режима SERVICE MODE замкните контрольные точки S23 и S24 расположенные на плате SSP

Выход STANDBY

шасси GR2.2 Проц. TMP47C1637

Замкнуть точки М33 и М34 на главной плате и нажать (install) с ПДУ.

Выход STANDBY

шасси GR2.2AA 25RT400/42, 25RT410/42, 28RT400/42, 28RT450/42

Замкнуть точки М33 и М34 на главной плате и нажмите кнопку (INSTALL).

Выход STANDBY

шасси L01H.2E/AA 14HT3304/01, 21HT5404/01Z проц.TDA9552E пульт-PC2882

вход в сервис-024995 MENU или 062596 + кнопка ( i ), есть еще способ входа в сервис, закоротив перемычки 9631 и 9641. затем включить ТВ кнопкой POWER

код для снятия HOTEL-319753 и кнопка MUTE

шасси L01.1E AA 21PT5507/58, 21РТ5207/60, 21PT5606/58, 25PT5207/60, 29PT5507/58 проц. TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6

вход в сервис-024995 MENU или 062596 + кнопка ( i )

шасси L04E AA 29PT5460/01 проц. TDA12020H1/N1D90

Наберите с пульта комбинацию цифр. (0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) Далее нажмите (MENU) или (i+).

Выход STANDBY

шасси L6.1 21PT1342 проц. TMP47C1637N, SAA5290

Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на процессоре (вывод 14 микросхемы IC7600).

Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN

Выход STANDBY

шасси L6. 1AA 14PT-1432/43, 14PT-1352/00/01/05/07/11/39, 14,20PT-1542/01/43, 14PT-1552/00/01/05/11, 20PT-1342/43, 21PT-1532/58, 37TA-1232/03, 37TA-1432/03, 37TA-1462/18, 37TA-1473/18, 52TB-2452/19, M-2052/00/01, M-2152/00/07/15, M-2182/00, M-M192/05

Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на процессоре (вывод 14 микросхемы IC7600).

Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN.

Выход POWER OFF

шасси L6.2 20PT1353 Проц. SAA5290ZP/039/040/055

Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на процессоре (вывод 14 микросхемы IC7600).

Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN.

Выход STANDBY

шасси L6.2 25PT4423 проц. TDA9351

Штатным пультом выкл. в деж.режим, затем выкл.питание, когда светодиод погаснет включить сетевую кнопку одновременно удерживая кнопку text на ПДУ

шасси L6.2AA 25PT4103/60 Проц. SAA5290ZP/040

Замкнуть контрольные точки "0053" и "0054" возле процессора.

Выход STANDBY

шасси L7,1A/AA 14PT18A/50B/67R/94R, 14PT132A/50B/50R/75R, 14PT133A/162R, 14PT-137A/162R, 14PT-138A/54R/58T/67R/71R/74R/75R/93S, 20PT-188A/50B/67R/73R, 20PT-120A/78R, 20PT-132A/75R, 20PT-137A/62R, 20PT-38A/50D/58R/58H /67R/71R/73R/74R/75R/94R/97R

Замкнуть контакты M24 и M25 на печатной плате (PCB).

Выход STANDBY

шасси L7.2A 21PT2622/69R

Кратковременно замкните сервисные точки M28 и M29 (масса)

Выход STANDBY

шасси L9.1Е, L9.2A 14РТ2665/00 21PT1354/58C 21PT1654/58 21PT3882/59R 25PT5307 Проц. SAA5542

Вход в сервисное меню (режим SDM): (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU); далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать “VOL –“ и “PR –“ на панели TV. Внимание! в SDM функцию AS OFF не включать, а то (возможно) ваш телевизор перестанет работать. Выход STANDBY

шасси MD1.1 E 25pt4301, 25PT4501/60 Процессор TMP87CM36N-3270

1. Замкнуть контрольные точки S42 S43, тв войдёт в SDM режим и появиться надпись -SER- 0

2. нажать на локальной клавиатуре одновременно MENU + P- тв войдёт в режим SAM, если нет ошибок и неисправностей, в верхнем ряду будут нули. Изменения запоминаются автоматически.

Выход POWER OFF .

шасси MD1.2 E 21PT440B, 21PT441B/02, 21PT442B, PT4403, 21PT4422, 24PW6302, 24PW6322, 25PT5403, 25PT45, 25PT4523, 25PT5302, 25PT5322, 25PT5403, 52TA4311

Для входа в сервисное меню замкнуть S42 S43 у SPP. Сервисный режим для регулировки. Вход: На сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку ALIGN вместе с кнопкой MENU i (-).

Выход POWER OFF

шасси MD2.11/12/13

Вход в меню осуществляется через специальный пульт RC7150.

шасси MD2.22 E 25PT8303

Одновременно нажать (?) и (SLEEP) под крышкой.

Выход POWER OFF

шасси MG2.1 24PW8504/12 SAA5800H/011

Вход в сервисное меню:

SAM - замкнуть на секунду контакты 1 и 2 коннектора 0356, находящегося на SSP.

SDM - замкнуть на секунду контакты 2 и 3 коннектора 0356, находящегося на SSP.

Шасси MG3.1E 28PW9525 28PW8806 28PT7306/58

Наберите с пульта комбинацию цифр. Далее нажмите (MENU) или (i+). Представлены несколько вариантов кодовой комбинации.

(0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)

(0) + (3) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)

(0) + (4) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)

(0) + (7) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)

(0) + (8) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)

(0) + (3) + (6) + (5) + (9) + (6)

Шасси TCM1.0E LA 26PFL 3403S/60 проц. MT8200ALE 0818-BDSL B182P35

Для входа в сервис на ПДУ нажимают последовательно цифровые кнопки 062596 и кнопку i +

Для перемещения в сервисном меню служат курсорные кнопки UP/DOWN.

Для регулировки параметров используют курсорные кнопки LEFT/RIGHT.

В некоторых случаях для переключения функций в сервисном меню используют кнопки Vol +/- и P+/- .

С помощью кнопок MENU или i+ можно закрыть действующее меню (переход на предыдущий уровень).

Новые параметры сохраняются автоматически.

Выход STANDBY или выключают сетевой кнопкой.

Шасси TE1.1E 14PT1347/01, 14PT1547/01, 20PT1547/01, 37TA1437/03, 37PTB1347/19.

Для входа в сервис на ПДУ нажимают последовательно цифровые кнопки 062596 и кнопку i +

Для перемещения в сервисном меню служат курсорные кнопки UP/DOWN.

Для регулировки параметров используют курсорные кнопки LEFT/RIGHT.

В некоторых случаях для переключения функций в сервисном меню используют кнопки Vol +/- и P+/- .

С помощью кнопок MENU или i+ можно закрыть действующее меню (переход на предыдущий уровень).

Новые параметры сохраняются автоматически.

Выход STANDBY или выключают сетевой кнопкой.

прислал B.B..

шасси TVCR B RANGE 14PV162, 20PV164, 37TR120, 126 проц. ТМР91С242АN-3318, ТМР87CS39N-3367

Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 10 секунд.

HOTEL MODE вкл/откл нажатием STOP ( на ПДУ)+STOP( на ТВ), a INSTALL MENU появляется при нажатии VOL- и VOL+ одновременно.

21PV288/58С EPSILON

Для входа в сервисный режим необходимо удерживая кнопку PLAY на (TV) нажать кнопку (STOP) на ПДУ около5 сек.

Выход STANDBY

14PV100/01 14PV505/58 Проц. SAA5541PS/M5/0194 CZ7183 SW1PPV0*9

Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 10 секунд.

28PT4456/00 Проц. SAA5564PS/M3/0/81

Вход в сервис нужно замкнуть контакты: (GND) и (SMD - servise mode) и включить телевизор в сеть через 5-15 секунд и разомкнуть контакты.

25PT4104/58

два режима сервиса первый SDM замкнуть на шасси контрольные точки GND и SDM второй режим SAM. набрать на пульте, без пауз, 062596 [+] -кнопка включения OSD