RAINFORD

шасси 1421 TV-5889 проц. TDA9341PS/N3/A/1999

Нажать кнопку MENU, затем набрать 6483, в подтверждение входа появится M. Для выхода нажать Standby на пульте. Child Lock Password - 4100.

шасси PT92 TV5111T, TV5510T. проц. TDA9353PS/N1/3S0342

войти в сервис (на пульте нажать Vol - на ТВ и одновременно SUB-PAGE - три строчки с часиками)

шасси PT92 7250t

5 вывод сервисного разъема замкнуть 0,3-0,4 сек на корпус.

5554

Нажать (VOL-) (VOL+) на передней панели tv и нажать на (=o) - три строчки с часиками.

шасси М11D TV5588SC проц. - М37221М4-322SP

войти в сервис: DISPLAY - VSM на пульте.

TV-6392

Вход в сервисный режим : С пульта RC-5, с раздельной регулировкой контрастности, яркости, насыщенности (кнопками + и -)

На пульте нажать кнопку контрастность-, остальные регулировки в сервисном режиме делаются с родного пульта. Выход на пульте с кодом RC-5 нажать кнопку контрастность-.