ROADSTAR

шасси 11AK20. CTV1433 проц. ST6367

В течении 4 секунд нажмите (–VOL) на панели TV, далее с ПДУ (RPOG), (--), (TV) выход TV

шасси 12.4/5 . CTV1412XT Проц. SDA5552, SDA5521

Войдите в меню пользователя и введите в ПДУ команду (7) (5) (9) (2) выход 0

шасси AK19PRO, 11AK30, 11AK36. CTV6010 Проц. ST92195

Войдите в меню пользователя и введите в ПДУ команду (4) (7) (2) (5)

шасси CTG-AA проц. TDA9353, TDA9362

Вход в режим service:

Выбрать программу 75, затем нажать одновременно клавишу OSD на ПДУ и клавишу МЕНЮ на локальной клавиатуре телевизора в течение 4 секунд. В подтверждение входа появится буква S.

шасси CTN-BB. CTV1418 проц. TMP47C634, SAA5288, SAA5290

Замкнуть pin 7-IC7600 процессора на землю.

шасси CTN version 1.1 проц. SAA5541

Замкнуть pin 7-IC7600 процессора на землю.

шасси CTS-AA CTV1010XK Проц. TMP87CM38N

Нажмите кнопку Factory на ПДУ.

Выход из режима - нажать кнопку OUTCONDITION на ДУ.

шасси VE01 1450KT, 2050KT, 2150KT проц. TDA9361

Процедура входа в сервисное меню:

1) Нажать кнопку Menu на ПДУ.

2) Нажать 6,4,8,3 на ПДУ.

3) M – появится на экране.

4) Нажать 1,2,3,4.

5) Чтобы изменить - нажать Volume + / Volume , двигаться от параметра к параметру - Channel + / Channel – на ПДУ.

6) Нажать Stand By на ПДУ, чтобы выйти из Service Mode.

Процедура входа в Design Mode

1) Нажать Menu на ПДУ.

2) Нажать 6,4,8,3 на ПДУ.

3) M – появится на экране.

4) Нажать 5 на ПДУ.

5) Нажать Lock на ПДУ, ТВ войдёт в Design Mode.

CTV5512

Переключить SW502 в режим сервисного меню.