SABA

шасси STEREO PLUS SABA, ITT, SELECO, TELEFUNKEN

(MUTE) (OK) (TV) Запись результата - (OK)

Выход (TV)

TX-90 TX-91 TX-92 TX-92F M5576GC Проц. ST9291

1. STAND BY - с ДУ

2. Выключить сетевой кнопкой.

3. Удерживая на пульте ДУ синюю кнопку телетекста – включить сеть.

4. После включения телевизора, отпустить телетекст.

5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.

Выход POWER OFF

Шасси ICC19 T7078TM

Для входа в сервисное меню необходимо удерживая нажатыми кнопки (PR-) и (VOL-) на передней панели телевизора включить сетевой переключатель.

шасси ICC9 T70K30 Проц. ST9093

Включите телевизор удерживая синюю кнопку на ПДУ. Удерживать 5 сек.

Выход POWER OFF

NR26LXC29 Вход в сервис меню: меню + 9301.

Информация предоставлена vitamax.