SITRONICS

шасси TV2KY STV-1401, STV-2101 проц. LC863532B

Способ первый: нажмите на пульте ДУ кнопку (FACTORY) при ее отсутствие нажмите кнопку (MENU) и пока на экране высвечивается меню телевизора введите с пульта код (6) (4) (8) (3). выход также MENU 6483

Способ второй: замкнуть выводы 2 и 16 микросхемы HC7461 в пульте ДУ. Для запоминания настроек и выхода из меню выберите MENU 03 пункта PROD MODE установите значение «0» и нажмите (MENU)

шасси TV2KM STC-1409N проц. ST92195C7B1/MNS

Вход при помощи MAK (1360 - MENU)

Перемещение - красная кнопка родного пульта.

Выход - зелёная кнопка родного пульта.

шасси EX-1A1, EX-1A4 STV-1421C, STV-2121N, STV-2122F проц. TDA9381PS/N2/2T10

Для входа в сервисное меню установите с пульта ДУ значение громкости на 0. Нажмите на пульте ДУ кнопку (MUTE) и удерживая ее нажатой нажмите (MENU) на панели управления телевизора.

Пульт: KEX1D-C45

шасси IET218821, TC2106A. STV-2131N, STV-2132F Проц. TMPA8803

Сервисное меню: для входа в меню

1). переведите телевизор на 30 канал.

2). переведите телевизор на 88 канал.

3). установите значение громкости “0”.

4.) нажмите (MUTE).

шасси CH-16(S), 25F83, PF25F83, PF29F83. STV-2521N, STV-2522F Проц. TDA9384

установите громкость на значение «0» с пульта ДУ. Нажмите кнопку (MUTE) на пульте ДУ и кнопку (MENU) на передней панели телевизора и удерживайте их в течении 2 секунд. Если все сделано правильно на экране появится буква «S».

шасси 3S10 SB-1415, SB-2139 Проц. ST92185

нажмите последовательно на пульте ДУ кнопки (MENU) (AV) (ANAL). Для выхода из сервисного меню переведите телевизор в дежурный режим.

шасси M5 SB-2106 Проц. M5ENGV1

установите значение громкости «0» кнопкой (VOL-) на передней панели телевизора и не отпуская кнопку (VOL-) нажмите кнопку (DISPLAY) на пульте ДУ.

шасси M13 SB-2508 Проц. TMPA8809

включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (0…9). Выбор параметра – клавишами (PRO) Изменение значения параметра – клавишами (VOL).

Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.

шасси M17 SB-1419, SB-2108, SB-2135 Проц. TMP87PS38N-M17

Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL -) с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится сервисное меню «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с пульта ДУ цифровыми клавишами (0…9). Выбор параметра - клавишами (PRO). Изменение значения параметра -клавишами (VOL). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ".

шасси M28 SF-2112 Проц. TMPA8821PSNG

Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) с панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами (1…0). Выбор параметра – клавишами (PRO). Изменение значения параметра – клавишами (VOL). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.

шасси SN9, SN9-EA SB-2107, SB-2136, SB-2137, SB-2138, SF-2109 Проц. TMP87CM38N

установите значение громкости «0». Нажмите MUTE на пульте ДУ и не отпуская нажмите MENU на передней панели телевизора. Если все сделано верно на экране появится буква «D».

LCD -2011/3777 проц.SAA5264PS/M3/0104, видео STV2248H.

вход: Press the MUTE button and the number button 266071 on the remote controller to enter into factory menu,adjust display,cal.