SUPRA

шасси 3P51 S-14N7A TDA9381PS/N3/3/2009 CK1146

Есть два сервис-режима:

1. Нажать S.M., DISPLAY и I/II.

2. Нажать Clock, P.M. и кнопку Таймер.

Выход из режима - кнопка DISPLAY.

шасси 3P52E S21SL10 проц.TDA9384PS/N3/3

Вход в сервис: переключить язык на английский. MENU, PP, SS, SLEEP.

Выход – Display .

Инициализация CLOCK, P.M, SLEEP, 8

шасси 3Y11 CTV-21NX проц LC863328C-55W0, LA76810A

Вход в сервис:

MENU MENU Q.VIEW MUTE.

выбор опций регулировок - SLEEP.

Выход - MENU

шасси 4B-1 (5800-A3M530-00) S-14N8 проц.M37160MAH-09CFP

Вход в сервис:

MUTE - SLEEP - P.P. (нажимать очень быстро)

Перебор подменю цифровыми кнопками 0-9

Выход - MENU (2 раза)

ПДУ собран на микросхеме SC73C1202-005

шасси H-704V-05 ST 21B55F процы SDA555XFL-A14 NN5198K звук-MSP3460G

С пульта - DISP.-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP

шасси PTXM01 STV2091W проц. KMP87CP38N-3599. ST92185BN2B1/EKX

Вход: контрастность--

Вход в сервис: с помощью универсального пульта RZ-66 (AV-8), код 159.

Кнопки:

Mute – меню

F- в обычном режиме – общий сброс, сбиваются все настройки.

G- вход в сервис.

F- выйти из сервиса, данные сохраняются.

E- в сервисном режиме включает режим Heat Run . Этой же кнопкой - выход из этого режима.

прислал Лё

шасси PTZM03 STV2091WZ проц. ST92185BN2B1/EKX

Вход в сервис при помощи MAK (1041) SHIFT+ Brightness Down.

шасси SS-006 ST21J40/G проц.TMP87CM38N-2A55

Вскрыть оригинальный пульт. Самая нижняя правая кнопка (она не выведена на крышку пульта). Эта кнопка - вход в сервис. Дальше как на большинстве телевизоров + - громкость и +- каналы -выбор опций регулировок, запоминание происходит автоматом подтверждать не надо.

Выход POWER OFF

прислал Лё

S-29F7A проц.TDA9384PS/N3/3

Вход в сервисный режим:

Последовательно нажать кнопки ПДУ «S.M.»,экран с плюсом, и СН I/II.

CTV-21004 проц. TDA11106PS/V3/3 (наклейка NT11106PC303CG )

Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] [6] [4] [8] [3]