TCL

шасси M11 проц. M37221M4-322SP

На пульте необходимо одновременно нажать кнопки DISPLAY и VSM .

Используйте кнопки меню (top, bottom, left and right) для настройки service menu.

Нажать DISPLAY для запоминания и выхода из service mode.

!!!!шасси M13 TCL-A18V01-TO 87CP38N-4CP1 (87CP38N-4GD1) (M13VR2V1/ TCL-M13)

Кнопкой V– на телевизоре установить громкость равную 0 и, снова нажав ее и удерживая, на пульте кратковременно нажать DISPLAY . При этом телевизор войдет в сервисный режим, а на экране отобразится символ . Групп опций 14, выбор осуществляется кнопками 0 … 9 , -/-- , ANA , CALL и BOOKMARK .

Кадровая развертка отключается при нажатии MUTEДля режима Lock/Unlock воспользуйтесь комбинацией кнопок V– на телевизоре + INTRO на ДУ

Для выхода необходимо войти в режим StandBy.

шасси M28 TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 TCL-A19V07-PO 8821CPNG5СV5 TCL-A30V02-TO 8821CRNG4JB2

В сервисное меню можно войти двумя методами.

Для входа в сервисное меню необходимо установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP . На экране в правом верхнем углу отобразится символ D .

Второй способ – на сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).

Все изменения опций запоминаются автоматически.

В пульте возле кнопки D находится кнопка I2C . Она нужна для активации управления сервисными настройками от компьютера.

Кнопкой Mute отключается кадровая развертка.

Так как меню очень большое, то для облегчения навигации оно условно разбито на группы, к которым можно быстро перейти, используя разные кнопки пульта. Если войти в режим опций по группам, то вернутся в общий список можно, нажав кнопку DISP . При нажатии 2 сервисная информация не отображается.

Для инициализации памяти необходимо в D режиме набрать код 0752.

Логотип не меняется, при его активации на экране возникает большая красная надпись – TCL.

Выход – кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ.

шасси M35, M36 проц. VCT3831A

Вход в сервисный режим: нажать [CAPS], затем [REVEAL], на всё - 3 секунды.

Переход к подменю [REVEAL]

Выход из меню [OK]

шасси M66 Проц. TDA12062H/N1F00

В сервисное меню можно войти двумя методами.

1. Установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISPLAY три раза. На экране отобразится символ D

2. На сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).

Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ.

Все изменения опций запоминаются автоматически.

На пульте находится кнопка I2C . Она активирует управлением сервисными настройками от компьютера.

шасси M68 проц. 1207H/N1D00

Есть два способа входа в сервисный режим:

1) Нажать и уменьшить громкость до минимума, не отпуская кнопки [VOL DOWN] ( на локальной клавиатуре ), нажать [CAPS] на пульте 3 раза.

2) Нажать кнопку FACTORY на пульте.

Выход из сервисного режима - нажать [RECALL]

шасси M113 проц.TCL-A25V02-T0 8857CRNG5DU1

Кнопкой V– на телевизоре установить громкость равную 0 и, снова нажав ее и удерживая, на пульте кратковременно нажать DISPLAY . При этом телевизор войдет в сервисный режим, а на экране отобразится символ D. Групп опций 14, выбор осуществляется кнопками 0 … 9 , -/-- , ANA , CALL и BOOKMARK .

Кадровая развертка отключается при нажатии MUTE Для режима Lock/Unlock воспользуйтесь комбинацией кнопок V– на телевизоре + INTRO на ДУ.

Для выхода необходимо войти в режим StandBy.

шасси NX56 NT21M95 NT25M95 NT29M75 проц. TDA11135PS

Вход в сервисное меню:

1. Включить устройство

2. Нажать кнопку MENU для входа в меню изображения

3. При помощи ПДУ переместить курсор на Contrast

4. Ввести код 9735 в течении трёх секунд.

Возможен вариант со скрытой кнопкой FACTORY в ПДУ.

шасси NX59 проц. TDA11136PS/N3/3

Вход в сервисное меню:

1. Включить устройство

2. Нажать кнопку MENU для входа в меню изображения

3. При помощи ПДУ переместить курсор на Contrast

4. Ввести код 9735 в течении трёх секунд.

Возможен вариант со скрытой кнопкой FACTORY в ПДУ.

L42M61F процессор MST6M69L-LF

Вызвать основное меню

1 - установить громкость в 0.

2 - курсор переместить в позицию "contrast"

3 - быстро набрать цифровыми кнопками "9, 7, 3, 5".

Информация предоставлена olezhka1981

проц. 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO

В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до значения 0, затем нажать и удерживать

на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY три раза

Выход: кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ

TCL T-2139 проц. TCLM5V-R1P 87CM38N-1E75

Нажать одновременно кнопку VOL- на панели телевизора и кнопку DISPLAY на ПДУ. Кнопки удерживать до появления на экране буквы S. Перемещение по меню осуществляется кнопкой MUTE

Выход - POWER OFF