TELEFUNKEN

шасси 619A, 619A-2 BS920D\DP Проц. CCU3000

Удерживая кнопку (SOUND) на ПДУ включить сетевой выключатель. Держать примерно 10 сек.

выход Держать кнопку (SOUND MUTE) на ПДУ

шасси 618 Проц. HD404018Нажать кнопки (Р) (VOL) и включить сетевой выключатель . Удерживать кнопки до отображения SS на индикаторе.

выход POWER OFF

шасси IDC2.2.01 ,проц.: CCU3000+EPROM.

Телевизоры выполнены на основе комплекта серии DIGIT 2000. Все регулировки в сервисном режиме производятся с

помощью стандартного пульта ДУ и кнопок клавиатуры местной панели.

1) Переключить ТВ в дежурный режим.

2) Выключить ТВ с помощью сетевого переключателя.

3) Включить ТВ сетевым переключателем при нажатой красной кнопке пульта ДУ (кнопку необходимо удерживать

нажатой до момента зажигания зеленого светодиода).

Вход в сервисный режим невозможен, если на соединителе SCART присутствует переключающее напряжение (>0,9V).

Следует выключить все внешние устройства, особенно это касается вывода 8 SCART.

Сервисные регулировки:

-Выбор необходимого для регулировки параметра производится после выбора соответствующей регулировочной группы.

Номер группы выбирается с помощью кнопок 1 и 0/AV в соответствии с _табл. 1.

-Для выбора регулировочной группы 10 или 11 необходимо сначала нажать кнопку 1 и удерживать её до момента

появления на экране сообщения ''1 -: --'', затем нажать на кнопку 0 или 1.

В табл. 1 представлен перечень регулировочных групп, их содержание и обозначение на экране. С правой стороны

номера функции отображены значения функций в шестнадцатеричной системе.

. -Изменение значения параметра производится с помощью кнопок ''+'' и ''-'' пульта ДУ.

-Возврат к предыдущей установке производится с помощью зеленой кнопки. В этом случае будут вызываться значения

из памяти EEPROM (IT05 типа 24C16).

-С помощью желтой кнопки осуществляется возвращение к производственным установкам. В этом случае будут вызваны

значения из памяти EPROM (IT04 типа 27C2001).

-Введение в память производится с помощью красной кнопки.

-В случае необходимости перехода в телевизионный режим следует нажать на синюю кнопку.

Регулировка напряжения 2-й сетки кинескопа:

-Прогреть ТВ в течении 10 минут.

-Войти в сервисный режим и выбрать группу 10 (CONFIG 10: - -).

-Выбрать код 06, установить его значение 1 и нажать на синюю кнопку (VT).

-С помощью потенциометра SCREEN (на трансформаторе WN) установить указатель на шкале в среднее положение

(значение на шкале должно составлять около 090+/-10 ед.).

-Регулировка должна вызывать изменение цвета шкалы с красного на зеленый .

-Выйти из сервисного режима.

Другие регулировки:

Установки, связанные с регулировкой частоты генератора PAL/NTSC, с геометрией изображения, а также декодером

D2-MAC и PIP, представлены в _табл. 2. В каждом случае необходимо выбрать группу функций, затем ввести

соответствующий двузначный код. Регулировку следует производить с помощью кнопок ''+'' и ''-''.

Установка системной конфигурации телевизора: Производится путем выбора регулировочной группы 9, 10 или 11 (см. табл. 1). Значение отдельных позиций

представлено в _табл. 3.

Выход из сервиса: Нажать кнопку MUTE пульта ДУ.