TOSHIBA

шасси 11AK53-3 29VH36G

Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме войти в главное меню ( MAIN MENU ) и ввести 4, 7, 2, 5.

Переключение пунктов" ?/ ?", подтверждение "?" Вход в VG2 STATUS "OK".

Выход - "M ".

шасси C7SS 28W7D Проц. TMP87CS38N-3477

Нажать кнопку (MUTE) на ПДУ. Нажать на нее еще раз и удерживая нажать (MENU) на TB.

Выход POWER OFF

шасси PD1563 21CSZ2R проц. MN101EO4GAC, 338U1M87, Algista8

Для входа в сервис необходимо нажать и отпустить кнопку Mute, нажать её ещё раз и, удерживая, нажать Menu на передней панели ТВ.

шасси S5E C6S 2050 2150, 1478XR, 1450, 1458, 20N3 2163DB/DD/DF/DN/DS Проц. M3722M6-A80SP/A81SP/B80SP/B84SP

1.на ПДУ (MUTE)

2. Вновь нажать (MUTE ) и не отпускать

3. Нажать (MENU) на TV

На ТВ, где нет кнопки MENU , есть спереди маленькая дырочка в которой искомая кнопка - нажать спичкой.

Включения тестового сигнала: В сервисном режим нажмите => на пульте.

Включение функции самодиагностики: В сервисном режиме нажмите (9) на пульте. Откроется меню самодиагностики и там все ясно.

Инициализации памяти: В сервисном режиме нажмите (CALL) и (CHANELL) одновременно

Выход POWER OFF

шасси S6E 2160XHC M37222M4-C87SP

Включить телевизор, нажать MUTE, второй раз нажать MUTE и удерживая её нажать MENU на передней панели тв.

В правом верхнем углу должна появиться буква S.

Выход- Power off.

шасси S8E. 21G3XHE, 21G3XR проц. TMP87CK38N, видео-TB1231CN

Включить телевизор, нажать MUTE, второй раз нажать MUTE и удерживая её нажать MENU на передней панели тв.

В правом верхнем углу должна появиться буква S.

Выход-Power off.

шасси TMC574a VTD1420 проц. 195C6PC00ECF011A, видео stv2246H

вход с уневерсального.вход в сервис громкость- и одновременно 6 на пульте. Опции в виде INIT 01 00 вторая строка CRT on 9A4E.

шасси Yang Sesuai

Для входа в сервис необходимо нажать и отпустить кнопку Mute, нажать её ещё раз и, удерживая, нажать F на передней панели ТВ.

14A3E/14A3R/14A3M/14A3MJ/14A3H 21A3TR/R/M/MJ проц. 87CK38N-3DV8

Для входа в сервис необходимо нажать и отпустить кнопку Mute, нажать её ещё раз и, удерживая, нажать Menu на передней панели ТВ.

2185XR, 29AX9UM, 29CVZ6DR

1.Нажать на ПДУ кнопку (MUTE)

2. Еще раз нажать на кнопку (MUTE) и не отпуская её:

3. Нажать на TV кнопку (MENU) . Каждое нажатие на кнопку (CHANNEL UP) меняет регулировочные позиции. Каждое нажатие на кнопку (+VOLUME) и (-VOLUME) меняет данные. Кнопка AV переключает различные настроечные таблицы.

Выход - выключение TV или MENU

2512-DD

Сервис: одновременно нажать "F" и "AV" на ПДУ, затем ввести код 1048.

2929DD, 2812DS проц. CXP80424-144

Удерживая кнопку (F) подать команду с ПДУ (AV).

Затем сразу набрать (1) (0) (4) (8) При наборе на экране появится цифры 1048 белого цвета. Через несколько секунд появится в правом углу буква М. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (9) пойдет тестирование.

При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (2) гаснет экран но звук есть. При нажатии и удержании кнопки (F) нажать кнопку (Z) пойдет показ настроек параметров телевизора с позиции 16 по 43 (необходимо позиции менять нажатием кнопки (z). Будут возрастать, если делать это кнопкой (S) позиции будут уменьшаться

Выход POWER OFF

42AV633DR

Нажать кнопку (MUTE) на ПДУ. Нажать на нее еще раз и удерживая нажать (MENU) на TB.

Выход POWER OFF .