UNIVERSUM

шасси E6 FT4261/70/81/83/A FT-4275 проц. SAB-C502-2R20N

Включить ТВ и сразу набрать (TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP) с ПДУ выход-(TV) POWER OFF

шасси E9 проц. SDA5255-052, видео TDA884x

Вход в сервис: Включить TV, выйти из дежурного в рабочий режим и в течение 5сек. последовательно нажать "TV", "i", "STOP".

Вход с Mak Maxi 2002 :

Code=1273.

"TV" = Rec/Erase

"i" = <</RADIO

"STOP" = >/LNB

Все кнопки в двух нижних рядах, что для видака и телетекста.

Shift + MODE = Picture Menu

Shift + H/V = Sound Menu

FK81011 STV6387

Последовательно в течение 4 сек. нажать: (VOL-) на передней панели TV далее на пульте (PROG) (--) (). Выход POWER OFF

7500

Перевести телевизор в дежурный режим затем быстро несколько раз (MENU) (TV) (Info)

Включение D/K - нажать красную кнопку

в IF OPT 5 изменить предпоследний бит (на пульте нажать 3) выход POWER OFF

FT7174C Проц. SDA2084-A012

1. Нажать на ПДУ ( P/C) и кнопку (SERWISE) на передней панели ТВ.

2. Замкнуть ножки (16-24) на процессоре и включить сетевой выключатель.

Кнопками (1-9) ПДУ выбираете режимы настройки. (22 R) (23-G) (24-B) (25-H.O) (26-H.F) (27-V.L) (28-V.C) (29-V.A) (32-H.A) Запомнить настройки кнопка (P/C ) (-- --) на ПДУ. выход POWER OFF

FT7199 проц.SDA30C264M

1.Выключить ТВ в дежурный режим.

2.Нажать Volume - на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.

3.Отпустить Volume и Menu. Набрать последовательно TV, затем I на ПДУ.

4.На передней панели ТВ загорится красный светодиод, нажимаем на пульте "красную кнопку пуск" и кнопку "I" - ТВ включится, далее нажать на ПДУ кнопку "I" - загорится "SERVISE"

Запомнить - ОК.

Выход - выключить ТВ из сети.

????

Сразу после включения набрать быстро с ПДУ несколько раз

(TV) (Info) (STOP) выход POWER OFF

FT-8188 шасси 11AK18 Проц. SDA30C264M

С ПДУ (MENU) - (1) - (6) - (7) - (5) выход - подать команду с ПДУ MENU